DARwIn-OP Education

### TP SSI PCSI1 CI8

Centre d'intérêt : N° 8	Paramétrer les mouvements d’un solide indéformable.

Constitution de l’îlot

- Un robot DARwIn-OP instrumenté en état de fonctionnement ;

- Un ordinateur de pilotage et d’acquisition associé au robot DARwIn-OP ;

- Plusieurs postes de travail constitués chacun d’un ordinateur communicant avec l’ordinateur de pilotage.

Vous trouverez dans ce document Professeur :

- La fiche étudiant ;

- Le déroulement des activités ;

- La fiche de formalisation ;

- Le dossier réponses ;

- La réponse technique ;

- La fiche d’auto-évaluation.

FICHE ETUDIANT

Vérifier et valider le modèle cinématique du robot en validant les caractéristiques et les performances des mouvements d’un système sous forme d’un document numérique dans le but de le comparer au mouvement humain.

Description des activités pendant la séance

En présence du robot Darwin-OP associé à un ordinateur connecté à internet et implanté au sein d'un îlot,

L'équipe travaillant sur l'îlot doit :

Première partie : Mise en route du DARwIn-OP et analyse fonctionnelle

  - mettre en œuvre le robot et analyser la chaîne d’énergie ;

  - analyse fonctionnelle ;

  - analyse structurelle à l’aide du BDD SysML, identification des sous-ensembles.

Seconde partie : Etude des groupes cinématiques

  - analyse du paramétrage du mécanisme;

  - étude des mouvements entre solides et position relative des référentiels ;

  - identification des paramétrages et repérage.

Troisième partie : Etude des performances cinématiques

  - Identification des grandeurs des paramètres variables ;

  - Mesure des paramètres sur le DARwIn-OP ;

  - Mesure en mode simulation ;

  - Synthèse.

Quatrième partie : Synthèses des performances humanoïdes

  - Caractérisation des mobilités humaines des sous-ensembles étudiés

  - Comparaison et critique

  - Regroupement des performances

L'équipe travaillant sur l'îlot doit rendre :

Document de synthèse commun à l’équipe, mettant en œuvre les techniques de communication.

Chaque élève doit rédiger :

Une fiche de formalisation des connaissances et d'auto-évaluation.

Prérequis :

- Définition d’un référentiel ;

- Système de repérage, mouvement entre solide, degrés de liberté, trajectoire d’un point d’un solide par rapport à son référentiel.

Savoir faire développé :

- Paramétrer les mouvements d’un solide indéformable

- Associer un repère à un solide

- Identifier les degrés de liberté d’un solide par rapport à un autre solide

Connaissances :

B2 – Proposer un modèle de connaissance et de comportement

Solide indéformable :

- définition

- référentiel, repère

- équivalence solide/référentiel

- degrés de liberté

- vecteur-vitesse angulaire de deux référentiels en mouvement l’un par rapport à l’autre

Avant de commencer

L'équipe doit vérifier que les ressources nécessaires à la réalisation de l'activité pratique soient présentes au sein de l’îlot (1)

Ressources matérielles :

Le robot Darwin-OP en état de fonctionnement

Le robot Darwin-OP est   sur son support DMS

Un ordinateur de pilotage et d'acquisition associé au robot Darwin-OP et connecté sur le réseau informatique avec la possibilité d'accès à internet.

Plusieurs postes de travail constitués chacun d'un ordinateur communicant avec l'ordinateur de pilotage et d'acquisition.

Ressources logicielles :

Acrobat Reader

VNC

Ressources numériques :

Dossier technique

L'ensemble des ressources est disponible ?	Oui / Non

Si oui, alors passer à l'étape suivante.

Si non, faite appel à votre professeur pour que les ressources nécessaires soient misent à votre disposition avant de passer à l'étape suivante.

(1) cochez les cases si la ressource est disponible

Les prérequis

- Paramétrage d’un système mécanique dans le but d’élaborer un modèle géométrique (ou cinématique).

- Paramétrage des solides

A chaque solide du mécanisme considéré est associé un repère. Dans ce repère la position des centres de liaison est définie par les paramètres géométriques constants.

- Paramétrage des liaisons

A chaque liaison est associé autant de paramètres géométriques variables que la liaison comporte de degrés de liberté.

Au solide Si+1 est associé le repère et au solide Si le repère. L’association privilégie les axes de la liaison ainsi pour une liaison pivot entre les deux solides Si+1 et Si, à l’axe de la liaison, sont associés les vecteurs unitaires.

Dans le plan la base Bi+1 associée au solide Si+1 se déduit de la base Bi associée au solide Si par une rotation

Autour de l’axeavec

L’angle  est nommé coordonnée articulaire de la liaison entre les solides Si+1 et Si.

Le choix des origines des repères dépend du type de liaison considéré. Pour une liaison pivot les origines des repères associés aux solides sont choisies confondues et placées sur l’axe de la liaison.

Remarque : Afin d’éviter les erreurs de calcul l’angle d’orientation d’une base par rapport à une autre doit être dessiné aigu et positif.

- Relation de Chasles sur les angles dans le plan

Dans le plan, pour tous vecteurs non nuls ,eton a la relation suivante (dite de Chasles) sur les angles

- Relation de Chasles sur les positions dans le cas général

Pour trouver la position du point  appartenant au solide par rapport au repère lié au solide on défini le vecteur position Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme. en appliquant la relation de Chasles

Les coordonnées cartésiennes de dans le repère  sont telles que.

- Classe d’équivalence

Une classe d’équivalence est un ensemble de pièces qui n’ont aucun mouvement relatif entre elles pour la phase de fonctionnement considérée. D’aucuns utilisent la locution "groupe cinématiquement lié" pour définir un ensemble de pièces liées par encastrement. Il est alors possible d’en donner une représentation indifférenciée sur un schéma cinématique ou un graphe des liaisons.

Les prérequis sont assimilés ?	Oui / Non

Si oui, alors passer à l'étape suivante.

Si non, faite appel à votre professeur avant de passer à l'étape suivante.

Déroulement des activités

Problème posé à l'équipe :

La motivation d’un robot humanoïde est d’imiter l’homme dans son attitude et dans ses mouvements. Le robot doit avoir l’apparence d’un homme, mais aussi se mouvoir comme lui.

Le problème consiste donc ici à vérifier et valider le modèle cinématique du robot en validant les caractéristiques et les performances des mouvements d’un système sous forme d’un document numérique dans le but de le comparer au mouvement humain.

Questionnement posé à l'équipe :

@

Première partie

Exploiter les programmes proposés par le constructeur du robot

Deuxième partie

Etude des groupes cinématiques

Mettre en œuvre le robot

Troisième partie

Etude des performances cinématiques

Mettre en évidence par l’analyse fonctionnelle et structurelle les sous-ensembles mobiles humanoïdes.

Identifier les groupes cinématiques

Poste 1

Bras droit réel et  sa maquette SW

- Identification des grandeurs des paramètres variables ;

- Mesure des paramètres sur le DARwIn-OP ;

- Mesure en mode simulation ;

- Synthèse.

Postes 1, 2, 3, 4

trouve :me est donné)ot sition et une orientation pour obtenir une te orientation donnée
ur des variables articulaires est coPoste 3

Cheville droite réelle et sa maquette SW

Identifier les mouvements, les référentiels et des paramétrages

Poste 2

Jambe droite réelle et  sa maquette SW

trouve :me est donné)ot sition et une orientation pour obtenir une te orientation donnée
ur des variables articulaires est coPoste 4

Tête réelle et sa maquette SW

Quatrième partie

Synthèse des performances humanoïdes

- Caractérisation des mobilités humaines des sous-ensembles;

- Comparaison et critique de l’humanoïdité du robot ;

- Regroupement des résultats

Postes 1, 2, 3, 4

1ère Partie

Mise en route du DARwIn-OP et analyse fonctionnelle

Objectif de cette partie : on propose dans un premier temps de découvrir et mettre en œuvre le robot de façon générale observer les mouvements du robot.

Poste 1-2-3-4

1.1 – Prise en main du DARwIn-OP

Type d’activité : Documentation et manipulation

En équipe, en utilisant la notice d’utilisation, mettre en fonction le DARwIn-OP dans le mode interactif et visualiser les mouvements du robot DARwIn-OP.

1.2 – Analyse fonctionnelle du robot DARwIn-OP

Type d’activité : Documentation et rédaction

En vous aidant du BDD SysML en fig. 1, décrire les sous-ensembles fonctionnels qui sont utilisés dans les différents mouvements vus dans l’activité 1.1 et expliquer leur fonction.

1.3 – Analyse structurelle

Type d’activité : Manipulation et rédaction

Fig.1

En ouvrant le fichier SolidWorks DARwIn-OP, valider par la manipulation, les sous-ensembles fonctionnels. Identifier le groupe cheville, jambe, bras et tête. Donner le nombre de servomoteurs qui composent chacun de ses sous-ensembles.

# Elément de correction de la partie 1

1.1 – Prise en main du DARwIn-OP

DARwIn-OP est préconfiguré selon 4 modes de fonctionnement :

Mode “Démonstration”

Mode “Football autonome”

Mode “Mouvement interactif”

Mode “Traitement vision”

À la mise en route, le mode par défaut est “Démonstration”. Ce mode n’est pas un mode à proprement parler car, en fait, il permet d’accéder à l’un des 3 autres modes.

Pour basculer d'un mode à l'autre, appuyer sur le bouton “Sélection mode”. À chaque pression, DARwIn-OP annonce le mode qui est aussi indiqué par l'allumage d'une LED.

Pour exécuter le mode choisi, appuyer sur le bouton “Démarrage”. DARwIn-OP se redresse alors et commence l'exécution.

※ Bouton de remise à zéro (RESET button)

Le bouton de remise à zéro réinitialise les moteurs mais pas le robot entier. Il faut garder en mémoire que le programme de démonstration continue à tourner dans le contrôleur principal.

Il est fortement recommandé que DARwIn-OP soit dans la position agenouillée ou tenu en l'air par la poignée de transport avant d'appuyer sur le bouton de remise à zéro. Appuyer sur ce bouton alors que DARwIn-OP est en mouvement peut causer des dégâts dans les moteurs ou sur le robot lui-même.

Dans ce mode, DARwIn-OP exécute séquentiellement des mouvements préprogrammés pendant qu’il parle.

Pour démarrer le mode “Mouvement interactif”

Appuyer sur le bouton “Sélection mode” pour allumer la LED 2 (bleue). DARwIn-OP annonce « mode interactif ».

Appuyer sur le bouton “Démarrage”. DARwIn-OP se lève et annonce « démarrage du mode interactif ».

DARwIn-OP effectue alors les actions séquentielles suivantes :

| 1 - Merci | 2 - Introduction | 3 - Woua! | 4 - Je m’assois |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 - Je me lève | 6 - On applaudit ! | 7 – Oops ! | 8 – Au revoir |

Pour arrêter le mode “Mouvement interactif”

Appuyer sur le bouton “Sélection mode”. DARwIn-OP retourne alors dans le mode « Démonstration ».

1.2 – Analyse fonctionnelle du robot DARwIn-OP

Le robot est constitué de sous-ensembles électroniques de commandes et de communications, et de sous-ensembles en mouvement.

2 membres inférieurs qui sont constitués de pieds, chevilles et de jambes ;

2 membres supérieurs qui sont constitués de mains, avant bras et épaules ;

1 tête.

1.3 – Analyse structurelle

Cheville est constituée de 2 servomoteurs

Jambe est constituée de 4 servomoteurs

Bras est constitué de 3 servomoteurs

Tête est constitué de 2 servomoteurs

2nd Partie

Etude des groupes cinématiques

Chaque équipe répondra aux questions en fonction du sous-ensemble étudié

Poste 1 : Cheville droite

Poste 2 : Jambe droite

Poste 3 : Bras droit

Poste 4 : Tête

Objectif de cette partie : On propose, pour chaque équipe, de valider les groupes cinématiques des différentes parties du corps du robot humanoïde.

2.1 – Analyse du paramétrage du mécanisme

Un groupe cinématique est un ensemble constitué d’un ou plusieurs solides cinématiquement équivalents : les solides sont indéformables et liés entre eux. Les groupes cinématiques sont liés entre eux par des liaisons laissant apparaître un ou plusieurs degrés de mobilité.

Type d’activité : Observation et rédaction

En équipe, après avoir observé le fonctionnement du robot et des sous-ensembles dans la partie 1, identifier, en les coloriant de couleurs différentes sur le document annexe correspond dessin d’ensemble.

Donner le détail de la constitution de chaque sous-ensemble sous la forme : par exemple α = {1 ; 2 ; 3 ; ...} en ne prenant en compte que les pièces principales.

Jambe 5

Cuisse 4

Cheville 6

Hanche 3

Pied  7

Axe liaison 3-4

Axe liaison 5-6

Axe liaison 6-7

Axe liaison 4-5

Vue de face

Vue de gauche

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Hanche 2

Vue de face

Vue de gauche

Servomoteur

Servomoteur

Coup

Tête

Buste

Axe liaison 20-19

Axe liaison 1-19

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Vue de face

Vue de gauche

Axe liaison 9-10

Axe liaison 1-8

Axe liaison 8-9

Avant-bras 10

Bras 9

Epaule 8

Tronc 1

2.2 – Etude des mouvements entre solides et position relative des référentiels

Lorsque 2 solides sont en liaisons, ils ont un mouvement entre eux qui se caractérise :

- un ou plusieurs mouvements de translation ;

- un ou plusieurs mouvements de rotation ;

- un mouvement hélicoïdal ;

- un mouvement quelconque.

Type d’activité : Manipulation et rédaction

En équipe, donner la nature du mouvement entre les solides (groupe cinématique) en liaisons. Caractériser les axes de rotations pour chaque mouvement et les repérer sur le dessin d’ensemble en annexe.

2.3 – Identification des paramètres de repérage

Type d’activité : Manipulation et Rédaction

Identifier le paramètre d’entrée (ou paramètre pilote) ainsi que le paramètre de sortie qui permettent d’assurer le fonctionnement nécessaire pour réaliser la fonction globale du système. Numéroter sur le dessin d’ensemble le système de repérage Ri(Ai,xi yi,yi)et l’angle par θijangle de rotation entre le repère i par rapport au repère j.

# Elément de correction de la partie 2

2.1 – Analyse du paramétrage du mécanisme

Pour le bras droit :

Groupe main = {12, 11 ; vis}

Groupe avant bras = {10 ; 9 ; vis}

Groupe épaule = {8 ; Roue ; vis}

Groupe Corps = {1 ;……… ; vis}

2 groupes cinématique pour la tête.

Groupe coup et groupe tête.

2.2 – Etude des mouvements entre solides et position relative des référentiels

Mouvement entre ensemble de solide :

Tous les mouvements entre les groupes de solide sont des rotations au centre des axes des servomoteurs.

z10

y10

x10

y10

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Vue de face

Vue de gauche

Axe liaison 9-10

Axe liaison 1-8

Axe liaison 8-9

Avant-bras 10

Bras 9

Epaule 8

Tronc 1

3èmePartie

Etude des performances cinématiques

Chaque équipe répondra aux questions en fonction du sous-ensemble étudié

Poste 1 : Cheville droite

Poste 2 : Jambe droite

Poste 3 : Bras droit

Poste 4 : Tête

Objectif: On propose de relever expérimentalement et par simulation pour chaque équipe les performances  cinématique à l’aide du support DMS.

Support du robot

3.1 – Identification des grandeurs des paramètres variables

Type d’activité : Manipulation et rédaction

Le robot étant hors fonction, manipuler à la main les rotations et estimer les grandeurs de variation en degrés.

3.2 – Mesure des variations sur le DARwIn-OP

Type d’activité : Manipulation

Le Robot DARwIn-OP devra impérativement être placé sur le support DMS pour continuer cette activité.

En activant sur l’ordinateur le programme RoboPlus MOTION faire varier les liaisons à la main en déverrouillant le servomoteur et mesurer les valeurs de déplacement des liaisons via le déplacement des axes. (Suivre la procédure du dossier ressource pour se connecter à RoboPlus Motion. Le professeur assistera les étudiants dans cette manipulation. )

Le robot DARwIn doit être alimenté et relié à l’ordinateur afin que vous puissiez communiquer avec lui.

Le câblage et la commande du robot sont détaillés dans le dossier ressources techniques.

La fig. 1 donne un servomoteur en vue de face. La base  est associée au carter c du servomoteur. La base  est associée à l’arbre de sortie s du servomoteur. Le vecteur unitaire  fixe le « 0 » du servomoteur ainsi les sens + et – de l’angle de rotation de l’arbre de sortie par rapport au carter sont parfaitement définis.

Le capteur de position intégré au servomoteur est un codeur absolu dont la résolution est de 4096 points par tour. La valeur indiquée pour la position de chaque servomoteur dans le logiciel est en point, avec une valeur médiane de 2048.

Si p correspond à l’angle de rotation de l’arbre de sortie s par rapport au carter c en point et la valeur en ° alors :

et

Toute modification d’un point positif, fera tourner l’arbre de sortie du servomoteur d’un pas d’environ 0,0879°.

« 0° » du servomoteur

Carter servomoteur c

Arbre de sortie du  servomoteur s

fig. 1 : Repères associés au servomoteur

3.3 – Mesure en mode simulation

Type d’activité : Manipulation

Ouvrir le fichier SolidWorks et en utilisant le document d’aide à la mesure du mouvement (outil esquisse, ligne de construction et cotation intelligente), et mesurer la variation du mouvement maximal de chaque liaison des sous-ensembles étudiés jusqu’à que la prochaine surface sans prendre en compte les fils électriques. Critiquer le modèle numérique par rapport au modèle réel.

3.4 –Synthèse

Type d’activité : Rédaction

Regrouper dans un tableau pour chaque liaison de vos sous-ensembles, les variations en degrés de chaque degré de liberté mesurer par estimation, par capteur et par simulation.

# Elément de correction de la partie 3

3.1 – Identification des grandeurs des paramètres variables

Estimation des rotation du coude = 130°

3.2 – Mesure des variations sur le DARwIn-OP

Allumer le DarWin-OP, toujours sur support. Brancher le robot au réseau et par VNC, connectez vous au robot. Procédez à la mise en route du logiciel robotplus par le terminal linux.

Sur le poste élève, démarrer Robot plus.

Couper le coupe

Agir sur le bras

Noter les valeurs du servomoteur 10 pour la main

3.3 – Mesure en mode simulation

Fixer le group avant bras

Sélectionner le plan de rotation du servomoteur

Positionner la main dans sa position minimale

Tracer dans l’esquisse un trait de construction dans la première position

Bouger la pièce

Tracer dans l’esquisse un trait de construction dans la deuxième position

Utiliser l’outil cotation intelligente pour en déduire la rotation maximale du group main par rapport au groupe avant bras.

Ici, ∆θ11/10=158,43°

3.4 –Synthèse

Pour le groupe main / groupe avant bras,

Estimation  = 140°

Mesure par logiciel = 155,7°

Mesure par modélisation = 158,43°

4èmePartie

Synthèses des performances humanoïdes

Chaque équipe répondra aux questions en fonction du sous-ensemble étudié

Poste 1 : Cheville droite

Poste 2 : Jambe droite

Poste 3 : Bras droit

Poste 4 : Tête

Objectif : comparer les capacités de mobilité cinématique du robot humanoïde DARwIn-OP avec les capacités humaines et éditer un document qui caractérise le système dans son ensemble.

4.1– Caractérisation des mobilités humaines des sous-ensembles étudiés

Type  d’activité : Documentation, manipulation et rédaction

A l’aide du document ressource et des manipulations, donner les mobilités pour le sous-ensemble étudié en observant les mobilités de son corps.

4.2 – Comparaison et critique

Type  d’activité : Rédaction

Regrouper, dans le tableau de la partie 3, les

Poste 1-2-3-4

4.3 – Regroupement des performances

Type  d’activité : mutualisation et rédaction

Editer un document qui regroupe tous les sous-ensembles et conclure sur les capacités de mobilité à ressembler au mouvement de l’homme ou pas.

Annexe 1.2

Annexe 2.1 Poste 1 et 3

Jambe 5

Cuisse 4

Cheville 6

Hanche 3

Pied  7

Axe liaison 3-4

Axe liaison 5-6

Axe liaison 6-7

Axe liaison 4-5

Vue de face

Vue de gauche

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Hanche 2

Annexe 2.1 poste 2

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Vue de face

Vue de gauche

Axe liaison 9-10

Axe liaison 1-8

Axe liaison 8-9

Avant-bras 10

Bras 9

Epaule 8

Tronc 1

Annexe 2.1 poste 3

Vue de face

Vue de gauche

Servomoteur

Servomoteur

Coup

Tête

Buste

Axe liaison 20-19

Axe liaison 1-19

Fiche de formalisation

Connaissances :

Référentiel :

Le référentiel est un système de coordonnées permettant de situer un événement dans l’espace et dans le temps. Le référentiel est l’emplacement de l’observateur et il est constitué idéalement d’un repère d’espace et d’un repère de temps.

Repère d’espace :

Les solides étudiés évoluent dans un espace physique qui peut être modélisé par un espace caractérisé par un repère de coordonnée orthonormé direct

Équivalence entre référentiel et solide indéformable :

Un solide étant indéformable, étudier le mouvement d’un solide par rapport à un autre revient donc à étudier le mouvement relatif des référentiels liés à ces solides. Dans chaque référentiel, on  positionne un repère bien choisi suivant la géométrie du solide.

Solide de référence

L’étude de tout mouvement implique au moins 2 solides en présence :

- Le solide S2 dont on étudie le mouvement

- Le solide S1 par rapport auquel on définit le mouvement et qui est appelé Solide de référence.

On attache un repère de coordonnées à un référentiel de façon à réaliser le positionnement des points du solide.

Position et paramétrage, degrés de liberté :

Pour paramétrer un solide, il faut fixer la position de 3 points liés au solide, c’est-à-dire 9 paramètres. De plus, les 3 points ont une distance constante traduite par 3 équations de liaison des paramètres.

La position d’un solide dépend de 6 paramètres indépendants.

Cela caractérise les 6 degrés de liberté du solide (3 translations + 3 rotations) par rapport à un référentiel : X, Y, Z, x , y , z.

Auto-évaluation des savoir-faire :

| Savoir faire intermédiaire | Je saurais refaire sans aide | Je saurais refaire avec de l'aide | Je ne saurais pas refaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifier les classes d’équivalences |  |  |  |
| Identifier sur un dessin d’ensemble les solides |  |  |  |
| Tracer un système de repérage sur un dessin d’ensemble |  |  |  |
| Donner la correspondance entre des valeurs numériques et des valeurs analogiques |  |  |  |
| Calculer les mobilités composées |  |  |  |
| Savoir faire du programme |  |  |  |
| Placer un référentiel, un repère |  |  |  |
| Donner l’équivalence solide/référentiel |  |  |  |
| Identifier les degrés de liberté |  |  |  |
| Composition des mouvements |  |  |  |