UTILISATION D’UNE FEUILLE DE CALCULS EXCEL DANS MECA3D

Il est possible de créer des fichiers courbes à partir de fichiers Excel pour les utiliser dans Méca3D pour Solidworks.

Les fichiers Excel utilisables ne doivent comporter qu’une feuille de calculs (Fig. 1). Dans cette feuille les colonnes doivent avoir le même nombre de cellules constituées de valeurs numériques. La première ligne est constituée des titres des différentes colonnes. Les valeurs de la première colonne seront les abscisses de la courbe.

Pour une étude géométrique la première colonne repère les positions et la première d’entre-elle est la position 0 pour une évolution des paramètres à partir de la configuration donnée par le schéma.

Remarque : Si le fichier comporte des lignes de commentaires ou de formules de calculs celles-ci doivent se trouver après les colonnes de données avec au moins une colonne vide de séparation.

Fig. 1 : Feuille de calculs Excel

Le fichier Excel étant créé, dans Méca3D ouvrir comme sur la Fig. 2 la fenêtre courbes → import Excel, on obtient la fenêtre Fig. 3.

Fig. 2 : Ouverture d’un fichier Excel

Choisir le fichier Excel à importer (Fig. 3), on obtient le tableau des valeurs Fig. 4 .

Ouvrir le fichier Excel concerné

Fig. 3 : Fenêtre de données Excel

Fig. 4 : Valeurs Excel

Pour créer une courbe Fig. 5 il suffit de cocher deux colonnes dont les valeurs seront utilisées comme abscisses pour la première et comme ordonnées pour la seconde. Quand deux colonnes sont cochées la courbe est prévisualisée dans la partie droite de l’écran. Après sauvegarde la courbe « nom.crb » peut être utilisée directement dans méca3D.

Colonne des abscisses

Colonne des ordonnées

Sauvegarde de la courbe

Fig. 5 : Prévisualisation de la courbe