DARwIn-OP Education

TP2 SII PTSI 1 CI7

Document professeur

Centre d'intérêt N° 7 :

Proposer un modèle géométrique et cinématique des mouvements entre solides indéformables d’un système

Constitution de l’îlot

- Un robot DarwIn-OP instrumenté en état de fonctionnement ;

- Un ordinateur de pilotage et d’acquisition associé au robot DarwIn-OP ;

- Plusieurs postes de travail constitués chacun d’un ordinateur communicant avec l’ordinateur de pilotage.

Vous trouverez dans ce document Professeur :

- La fiche étudiant ;

- Le déroulement des activités ;

- La fiche de formalisation ;

- La réponse technique ;

- La fiche d’auto-évaluation.

FICHE ETUDIANT

  - La problématique posée à l'équipe

Fournir à l’analyste programmeur du bureau d’études (développeur de logiciels) les outils nécessaires à la commande d’un membre du robot DARwIn-OP, via les servomoteurs, afin d’effectuer la tâche demandée.

  - La description des activités pendant la séance

En présence du robot DARwIn-OP associé à un ordinateur connecté à Internet et implanté au sein d'un îlot.

Première partie

Deuxième partie

Exploiter le modèle géométrique inverse pour un membre du robot afin d’effectuer la tâche demandée

Mettre en œuvre le robot pour des tâches précises

Troisième partie

Simuler le mouvement déterminé en deuxième partie

A partir des résultats de la deuxième partie et à l’aide d’un logiciel de simulation mécanique simuler les mouvements du membre considéré

Mettre en œuvre le programme proposé

pour obtenir les mouvements des membre du robot

Postes 1, 2, 3  et 4

Programme

« bras droit »et « jambe droite »

A partir des relations données proposer et calculer une position et une orientation pour obtenir une tâche précise d’un membre du robot.

Postes 1 et 2

Bras droit et  sa maquette SW

trouve :me est donné)ot sition et une orientation pour obtenir une te orientation donnée

ur des variables articulaires est coPostes 3 et 4

Jambe droite et sa maquette SW

Postes 1 et 2

Maquette SW du schéma du robot

trouve :me est donné)ot sition et une orientation pour obtenir une te orientation donnée

ur des variables articulaires est coPostes 3 et 4

Maquette SW du schéma du robot

Conclure quant aux divers résultats obtenus dans les trois premières parties

Quatrième partie

Simuler le mouvement déterminé en deuxième partie

Postes 1, 2, 3  et 4

L’équipe travaillant sur l'îlot doit :

L'équipe travaillant sur l'îlot doit rendre :

Un document technique (réponse technique) définissant la démarche à adopter afin d’obtenir le modèle géométrique du robot nécessaire au programmeur du bureau d’études.

Chaque étudiant doit rédiger :

Une fiche de formalisation des connaissances et d'auto-évaluation.

  - Les prérequis

- Schématisation d’une liaison pivot normalisée.

y

y

z

x

y

x

z

- Paramétrage des solides et des liaisons dans le but d’élaborer un modèle géométrique ou cinématique.

Au solide Si+1 est associé le repère Oi+1;x→i+1,y→i+1,z→i+1et au solide Si le repèreOi;x→i,y→i,z→i.

Dans le plan la base Bi+1 associée au solide Si+1 se déduit de la base Bi associée au solide Si par une rotation

γi+1=x→i,x→i+1=y→i,y→i+1 autour de l’axez→i=z→i+1.

γi+1, angle variable, est nommé coordonnée articulaire du solide Si+1 par rapport au solide Si.

Remarque : Afin d’éviter les erreurs de calcul l’angle d’orientation d’une base par rapport à une autre doit être dessiné aigu et positif.

La matrice de changement de base qui exprime les coordonnées de la base Bi+1 dans la base Bi s’écrit

Bi,i+1=x→i.x→i+1x→i.y→i+10y→i.x→i+1y→i.y→i+10001=cosγi+1−sinγi+10sinγi+1cosγi+10001

Il peut être utile d’écrire le changement de base sous la forme

La lecture en ligne donne les composantes dans la base Bi des vecteurs de la base Bi+1.

La lecture en colonne donne les composantes dans la base Bi+1 des vecteurs de la base Bi.

De même si dans le plan un vecteur V→est repéré par V→=xix→i+yiy→i=xi+1x→i+1+yi+1y→i+1alors

La lecture en ligne donne les composantes dans la base Bi de V→dans la base Bi+1.

La lecture en colonne donne les composantes dans la base Bi+1 de V→dans la base Bi.

- Définition du mouvement de translation

Un solide S est en translation par rapport à un solide R s’il a une orientation invariable par rapport à R au cours du mouvement.

Donc au cours du mouvement de translationx→R=x→S, y→R=y→S et par conséquentz→R=z→S.

Solide R

Solide S

Trajectoire d’un point lié à S par rapport à R

Les trajectoires, dans le repère lié à R, de tous les points liés à S sont des courbes superposables.

  - Les savoir-faire développés

- Associer le modèle du solide indéformable au comportement cinématique d’un solide ;

- Associer un repère à un solide ;

- Identifier les degrés de liberté d’un solide en mouvement par rapport à un repère ;

- Réaliser le paramétrage d’un mécanisme simple ;

- Prendre en compte les symétries ou les restrictions de mouvement pour simplifier les modèles

- Déterminer la trajectoire d’un point d’un solide.

  - Les connaissances

Proposer un modèle

    - Modèles de solide

Modèle de solide indéformable ;

    - Modélisation géométrique et cinématique des mouvements entre solides indéformables

Déplacement des points d’un solide : repère lié à un solide, paramètres géométriques linéaires et angulaires définissant la position d'un solide par rapport à un autre, déplacements d'un solide.

  - Avant de commencer

L'équipe doit vérifier que les ressources nécessaires à la réalisation des activités pratiques sont présentes au sein de l’îlot .

 Le robot DARwIn-OP fonctionnel associé à l’ordinateur de pilotage et connecté au réseau monté sur son support.

 Plusieurs postes de travail constitués chacun d'un ordinateur communicant avec l'ordinateur de pilotage et d'acquisition.

Ressources logicielles et numériques :

 Modèle 3D sous le format SolidWorks du robot complet, ainsi que de chaque membre séparé.

 Logiciel de simulation mécanique Méca3D.

 Tableur (Excel).

 Fiche de guidance Solidworks.

 Fiche de guidance Méca3D.

L'ensemble des ressources est disponible ?	Oui / Non

Si oui, alors passer à l'étape suivante.

Si non, faite appel à votre professeur pour que les ressources nécessaires soient misent à votre disposition avant de passer à l'étape suivante.

DEROULEMENT DES ACTIVITES

Problème posé à l'équipe

Un robot humanoïde doit pouvoir se mouvoir dans un espace humain, avec des déplacements et des gestes particuliers qui correspondent aux différentes tâches qu’il aura à accomplir.

Le robot DARwIn-OP étant destiné au service à la personne, il doit par exemple être capable de porter un verre plein sans le renverser, tout en montant  un escalier… Comment commander ce type de robot pour qu’il exécute les mouvements voulus ?

Tout robot humanoïde est constitué d’un assemblage de segments reliés par des articulations généralement motorisées.

Les liaisons sont ici des articulations rotoïdes (liaisons pivot) fig. 1.  Les « muscles » du robot, ses actionneurs, utilisent une énergie électrique et les actions mécaniques et mouvements produits par les moteurs sont transmis aux articulations par un réducteur à engrenages.

Avant même de vouloir faire bouger ce robot, il importe de savoir comment le repérer, c’est-à-dire caractériser géométriquement ses positions et sa relation à la tâche à accomplir.

On doit donc dans un premier temps définir « directement » la position et l’orientation exacte que doit avoir un membre dans l’espace opérationnel, pour exécuter la tâche. Or, ce sont des moteurs qui mettent en mouvements les articulations du robot. On a donc besoin de définir également les coordonnées dites « articulaires » du robot afin de pouvoir le commander.

Nous allons chercher à fournir au programmeur intervenant dans le bureau d’étude les éléments nécessaires à l’élaboration des programmes informatiques selon une démarche de l’ingénieur (fig. 2).

Domaine du réel

Système Industriel

Performances réelles

en utilisation

Prévoir

Banc d'essai

Performances

mesurées

Domaine du laboratoire

Modèles

Domaine de la simulation

Performances

simulées

Vérifier

Valider

fig. 1 : Schéma 3D du robot DarwIn-OP

fig. 2 : La démarche de l'ingénieur

### 1ère Partie

Objectif :

Mettre en œuvre le robot pour des tâches précises

Support du robot

Installer le robot DarwIn-OP sur son support selon la fig. 3

fig. 3 : Robot DarwIn sur son support

A partir des programmes proposés mettre en œuvre le robot. (Philippe et/ou Damien d’après les résultats de la deuxième partie résumés dans la réponse technique)

Postes 1, 2, 3 et 4

Observer les mouvements du pied droit et de l’avant-bras droit ; définir qualitativement la nature de ces mouvements par rapport au sol.

Postes 1 et 2

Relever et noter les variations des coordonnées articulaires des deux servomoteurs en action du bras droit.

Postes 3 et 4

Relever et noter les variations des coordonnées articulaires des trois servomoteurs de la jambe droite.

En fait je ne sais pas ce que le robot, lors de son fonctionnement, peut restituer comme informations et sous quelle forme ! Fichier Excel, fichier txt, …

Que doit-on donner aux élèves pour effectuer cette première partie ?????

### 2ème Partie

Objectif :

Exploiter le modèle géométrique inverse pour un membre du robot afin d’effectuer la tâche demandée

Le schéma cinématique d’un membre du robot permet de le paramétrer, c'est-à-dire de définir :

        - les solides en associant un repère à chaque solide Si et en définissant dans chaque repère la position des centres de liaison par des paramètres géométriques constants

        - les liaisons en associant à chacune d’elle les paramètres géométriques variables qui correspondent aux degrés de liberté (ou coordonnées articulaires).

Le schéma paramétré du membre considéré du robot permet l’étude du modèle géométrique direct de la chaîne simple ouverte. Ce modèle décrit la position que prend le segment terminal de la structure (effecteur) lorsque la valeur des variables articulaires est connue, c'est-à-dire pour une configuration donnée de la structure. Ce modèle est constitué de l’expression des coordonnées du repère lié au segment terminal dans le repère lié au solide de référence exprimé en fonction des coordonnées articulaires.

Comme on désire piloter le robot il faut définir le modèle géométrique inverse. On connaît la position et l’orientation que doit atteindre l’effecteur par rapport au solide de référence. Pour commander le robot il faut connaître la valeur des coordonnées articulaires pour atteindre cette situation c'est-à-dire de trouver l’expression des coordonnées articulaires en fonction de la position et de l’orientation de l’organe terminal.

C’est l’objectif de cette deuxième partie

Plan sagittal

Plan horizontal

Plan frontal

; on désire que l’organe terminal du membre considéré se déplace dans un plan parallèle au plan sagittal (fig. 4) et atteigne une position définie.

fig. 4 : Plans caractéristiques des mouvements du corps humain

Postes 1 et 2

La fig. 5 précise les repères associés aux solides du bras droit et la fig. 6 donne le paramétrage du bras lorsque l’épaule 8 est bloquée avec le bras 9 de telle sorte que x→8=x→9. Alors l’ensemble du bras droit ne peut se mouvoir que dans un plan parallèle au plan sagittal.

Tronc 1

O1

Avant-bras 10

O10

Epaule  8

O8

Bras 9

O9

fig. 5 : Modélisation des solides du bras droit

Les coordonnées articulaires fig. 6 sontγ8=x→1,x→8etγ10=x→9,x→10.γidésigne la coordonnée articulaire du solide i par rapport au solide i-1.

Les coordonnées constantes liées aux solides sont :h8=16 mm,h9=60 mm, h10=116 mmetz9=16 mm.

Modèle géométrique direct (MGD)

L’étude du MGD pour le bras droit conduit aux résultats suivants

x=h8+h9cosγ8+h10cosγ8+γ10−z9sinγ8						(1)

y=h8+h9sinγ8+h10sinγ8+γ10+z9cosγ8						(2)

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point O10telles que O1O10=→xx→1+yy→1.

L’avant-bras 10 par rapport au tronc 1 est globalement orienté par θ=x→1,x→10(fig. 6)

soit		θ=γ8+γ10										(3)

Modèle géométrique inverse (MGI)

Les coordonnées articulaires γ8et γ10en fonction de x, y et θ dans le repèreO1;x→1,y→1,z→1se déterminent à partir des relations (1), (2) et (3) :

γ8=arccos yz9+xh8+h9−h8+h9 h10cosθ−h10z9sinθz92+h8+h92

et

γ10=θ−γ8

Tronc 1

O8 = O1

O10

O9

h10

h8

Epaule  8

Avant-bras 10

Bras 9

h9

z9

y

x

fig. 6 : Paramétrage de l’ensemble du bras et de l’avant-bras

La fig. 7 donne la configuration du bras et de l’avant-bras en position initiale en position finale.

Par rapport à la base x→0,y→0,z→0 associée au sol, le tronc 1 est incliné d’un angle β(fig. 7) tel que β=x→0,x→1=y→0,y→1.

x→0est le vecteur unitaire de la verticale descendante.

La position à atteindre par le point O10 est définie par ses coordonnées cartésiennesx0ety0dans le repère O0;x→0,y→0,z→0 :

x0=45,7 mmety0=178,8 mm

En position initialeγ8=−48°,γ10=119°, et θ=71°. On donne β=−13° et θ0=90°

Position initiale du bras 9

Position initiale de l’avant- bras 10

Torse 1

x0 = 45,7 mm

y0 = 178.8 mm

Sens de la marche

Position finale de l’avant- bras 10

fig. 7 : Schéma de l’ensemble du bras et de l’avant-bras en mouvement de translation

Les réponses sont à fournir sur feuille de copie (sauf la réponse à la question Q 4 qui est à placer dans la réponse technique)

Q 1 : Dans un premier temps l’avant-bras 10 est amené parallèle à y→0. Déterminer la valeur de l’orientation  γ10en degrés pour qu’il en soit ainsi.

On sait que θ=γ8+γ10 donc γ10=θ−γ8

Comme θ0=90° alors θ=90+13=103°d’après la fig. 7. Finalement γ10=103+48=151°

Q 2 : Calculer les coordonnées x0 et y0 du point O10 dans le repère O1;x→1,y→1,z→1

Avec

on obtient	x→0=cosβx→1−sinβy→1

y→0=sinβx→1+cosβy→1

comme 		O0O10=→x0x→0+y0y→0

alors 		O0O10=→x0cosβ+y0sinβx→1+y0cosβ-x0sinβy→1

soit		O0O10=→45,7cos(−13)+178,8sin(−13)x→1+178,8cos(−13)−45,7sin(−13)y→1

et		O0O10≈→4,3x→1+184,5y→1	x1≈4,3 mm et y1≈184,5 mm

Q 3 : Déterminer les coordonnées articulaires γ8 et γ10 pour que point O10 atteigne la position désirée dans le repère O1;x→1,y→1,z→1 et que l’avant-bras se déplace selon un mouvement de translation par rapport au sol.

Pour que l’avant-bras se déplace en translation il faut θ=103°

La coordonnée articulaireγ8est calculée à partir de la relation donnée

γ8=arccos 184,5 x 16+4,316+60−11616+60cos103−116 x 16sin103162+16+602

d’où 		γ8≈55°

et comme	γ10=θ−γ8

γ10≈103−55=48°

Q 4 : Enumérer les informations qu’il faut donner au développeur de logiciels pour qu’il puisse programmer la tâche assignée.

Finalement pour piloter le bras droit du robot, dans le contexte donné, le programmeur doit connaître :

- la position initiale du bras γ8=−48°;

- la position finale du bras γ8=55°;

- la valeur de γ10=103−γ8 dans l’intervalle−48°≤γ8≤55°, qui respecte le mouvement de translation de l’avant-bras.

(voir fichier Excel "Mvt_translation_bras")

Remarque : le programmeur n’a pas besoin de connaître la relation donnant γ8

Postes 3 et 4

La fig. 8 précise les repères associés aux solides de la jambe droite et la fig. 9 donne le paramétrage de l’ensemble de la jambe quand le pied 7 est bloquée avec la cheville 6 de telle sorte que x→7=x→6. Alors l’ensemble de la jambe droite ne peut se mouvoir que dans un plan

Cheville 6

Jambe 5

Hanche 3

O3

Cuisse 4

Pied  7

parallèle au plan sagittal.

fig. 8 : Modélisation des solides des solides de la jambe droite

Les coordonnées articulaires fig. 9 sontγ4=x→3,x→4,γ5=x→4,x→5etγ6=x→5,x→6.γidésigne la coordonnée articulaire du solide i par rapport au solide i-1.

Les coordonnées constantes liées aux solides sont : h4=h5=93 mmet h7=33,5 mm.

O3= O4

O5

O5 = O6= O7

h5

h4

h7

Hanche 3

Cuisse 4

Pied  7

Jambe 5

Cheville 6

x

y

fig. 9 : Paramétrage de l’ensemble de la  jambe droite

Modèle géométrique direct (MGD)

L’étude du MGD pour la jambe droite conduit aux résultats suivants

x=h4cosγ4+h5cosγ4+γ5+h7cosγ4+γ5+γ6						(1)

y=h4sinγ4+h5sinγ4+γ5+h7sinγ4+γ5+γ6						(2)

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point O7 dans le repère O3;x→3,y→3,z→3

et l’orientation du pied 7 est fixée par θ=x→3,x→7(fig. 9)

donc		θ=γ4+γ5+γ6										(3)

Modèle géométrique inverse (MGI)

Les coordonnées articulairesγ4,γ5 et γ6en fonction de x, y et θ dans le repèreO3;x→3,y→3,z→3 se déterminent à partir des relations (1), (2) et (3). Après calculs on trouve :

γ4=−Arccos A2+B2+h42−h522h4A2+B2+Arctan BA

γ5=Arctan B-h4sinγ4A-h4cosγ4−γ4

γ6=θ−γ4−γ5

avec

A=x-h7cosθ

B=y−h7sinθ

La fig. 10 donne la configuration de la jambe droite en position initiale, en position finale et en position intermédiaire.

Deux éléments de la hanche repérés 2 et 3, non représentés, sont, par hypothèse, liés complètement au tronc 1 et avec des coordonnées articulaires telles que la jambe se déplace dans un plan parallèle au plan sagittal (voir fig. 11).

Par rapport à la base x→,y→,z→ associée au sol, le tronc 1 est incliné d’un angle β(fig. 10) tel que β=x→,x→1=y→,y→1.

x→=x→0est le vecteur unitaire de la verticale descendante et y→=−y→0.

La position finale à atteindre par le point O7 est définie par ses coordonnées cartésiennes x0 et y0  dans le repère O1;x→,y→,z→ :

x0=199,6 mmety0=−41,8 mm.

Position initiale de la jambe

Tronc 1

O0 = O1= O3= O4

x0 = 199.6 mm

= - 41,8 mm

Sens de la marche

x

Position finale de la jambe

Trajectoire du point

fig. 10 : Schéma de l’ensemble de la jambe et du pied en mouvement de translation

En position initialeγ4=−36°,γ5=53°, γ6=−30° et θ=−13°. On donne β=13° et θ0=0°

Les réponses sont à fournir sur feuille de copie (sauf la réponse à la question Q 4 qui est à placer dans la réponse technique)

Q 1 : Calculer les coordonnées x0 et y0 du point O7 dans le repère O3;x→3,y→3,z→3

Avec

on obtient	x→=cosβx→3−sinβy→3

y→=sinβx→3+cosβy→3

comme 		O0O7=→x0x→+y0y→

alors 		O0O7=→x0cosβ+y0sinβx→3+y0cosβ-x0sinβy→3

soit		O0O7=→199,6cos13−41,8sin13x→3+−41,8cos13−199,6sin13y→3

et		O0O7=→185,1x→3−85,7y→3	x=185,1 mm et y=−85,7 mm

Q2 : Déterminer les coordonnées articulairesγ4,γ5et γ6pour que le point O7 suive une trajectoire sinusoïdale partielle, atteigne la position désirée dans le repère O1;x→,y→,z→ et que le pied se déplace selon un mouvement de translation par rapport au sol horizontal.

L’équation de la trajectoire sinusoïdale peut se mettre sous la forme :

x=asin(ky+ϕ)+h

expression dans laquelle :

- a est l’amplitude du mouvement du pied ;

- h est la hauteur (selon x→0)autour de laquelle oscille la sinusoïde ;

- k représente le nombre d’onde de la sinusoïde, k=πd en rad/mm si d, en mm, représente la distance parcourue par un pied (un pas)

- ϕreprésente le déphasage de la sinusoïde.

L’amplitude maximale a est atteinte lorsque le point O7du pied a parcouru un demi pas.

Dans un premier temps il convient de trouver la coordonnée x en fonction du déplacement y du point O7du pied selon y→dans le repère O1;x→,y→,z→.

A partir de la relation donnée on trouve le déphasage par

ϕ=Arcsinx-ha−πdy

avec a=30 mm, d=52 mm, h=199,6 mm

L’amplitude maximale du pied est atteinte lorsque que x=h−a soitx=199,6−30=169,6 mm. La position initiale trouvée en réponse à la question est y = 10,2 mm et la position finale donnée est y0=−41,8 mmdans le repère O1;x→,y→, l’amplitude maximale du pas est atteinte pour y=−41,8+10,22=−15,8 mm

Alors		ϕ=Arcsin169,6−199,630+π5215,8

Soit		ϕ=−0,616 rad=−35,3°

Finalement

x=30sin(π52y−0,61)+199,6dans le repère O1;x→,y→

Dans un deuxième temps il faut trouver les valeurs finales des coordonnées articulaires à partir des relations données exprimées dans le repère O3;x→3,y→3,z→3

A=x-h7cosθ

B=y−h7sinθ

d’où avec les coordonnées x et y trouvées à la question Q 1 on obtient :

A≈185,1−33,5cos(−13)=152,458

B≈−85,7−33,5sin(−13)=−78,235

puis		γ4=−Arccos A2+B2+h42−h522h4A2+B2+Arctan BA

γ4=−Arccos 152,4582+78,23522x93152,4582+78,2352+Arctan −78,235152,458

γ4≈−50°

et 		γ5=Arctan B-h4sinγ4A-h4cosγ4−γ4

γ5=Arctan −78,235−93sin(−50)152,458−93cos(−50)+50

γ5≈45,8°

γ6=θ−γ4−γ5

alors		γ6=−13+50−45,8=−8,8°

(voir fichier "Mvt_translation_jambe")

Q3 : Enumérer les informations qu’il faut donner au développeur de logiciels pour qu’il puisse programmer la tâche assignée.

Finalement pour piloter la jambe droite du robot, dans le contexte donné, le programmeur doit connaître :

- le domaine de variation de y et de x dans le repère O1;x→,y→ :

−185,1 mm≤y≤10,2 mm

alors  x=30sin(π52y−0,61)+199,6

- les variations de x et y dans le repère O3;x→3,y→3,z→3à partir de

O0O7=→xcosβ+ysinβx→3+ycosβ-xsinβy→3 avec β=13°

- les relations de détermination des variables articulaires

γ4=−Arccos A2+B2+h42−h522h4A2+B2+Arctan BA

γ5=Arctan B-h4sinγ4A-h4cosγ4−γ4

γ6=θ−γ4−γ5

avec

A=x-h7cosθ

B=y−h7sinθ

et θ=−13°, h4=h5=93 mm, h7=33,5 mm.

Remarque : les coordonnées x et y sont celles exprimées dans le repère O3;x→3,y→3,z→3

### 3ème Partie

Objectif :

Simuler le mouvement déterminé en deuxième partie

L’objectif de cette 3ème partie est de simuler les mouvements du membre considéré étudié en 2ème partie. La simulation est effectuée à l’aide du logiciel Méca3D associé à Solidworks et de fichiers "Excel" donnant les valeurs des variables articulaires pendant ces mouvements.

Ouvrir le fichier Solidworks "Schéma_DARwIn_OP" (fig. 11) dans le répertoire "TP2_CI7_Elève_SchDARwIn_M3D_SW2012". Le schéma de Darwin est dans la configuration « Walkready », sauf le bras gauche et l’avant-bras droit qui a été orienté parallèlement au sol. Alors l’extrémitéO10de l’avant-bras est telle queO0O10→.y→0=57,3 mm.

Q 5 : Définir dans le logiciel Méca3D les pièces et les liaisons du membre considéré.

Pour le membre considéré donner le nombre de degrés de liberté.

Vérifier à l’aide de l’outil « graphe de structure » (ou graphe des liaisons) de Méca3D que celui-ci est conforme à la constitution du robot. Quelles informations donne-t-il ?

Sauvegarder votre fichier personnel.

Chaque pièce (fig. 11) sera désignée par son nom et son repère, par exemple "Tronc1" ; chaque liaison sera désignée par son type et par le couple de pièces concernées, par exemple "Pivot_tronc1-épaule8".

Remarque :

Le logiciel ne prend pas en compte les axes temporaires (au sens de Solidworks) pour la construction des liaisons.

Tronc 1

Epaule 8

Bras 9

Avant-bras 10

Pied 7

Cheville 6

Cuisse 4

Jambe 5

Hanche 3

Hanche 2

fig. 11 : Schéma du robot DARwIn-OP

Postes 1 et 2

Le membre concerné est le bras droit qui doit se déplacer dans un plan parallèle au plan sagittal, l’une des variables articulaires (paramètre pilote) est considérée dans la position et l’orientation définis par les contraintes externes de Solidworks et doit rester dans cette situation au cours de la simulation.

La chaîne simple est constituée des pièces1∪8∪9∪10, le tronc 1 constituant le bâti.

Postes 3 et 4

Le membre concerné est la jambe droite qui doit se déplacer dans un plan parallèle au plan sagittal, trois des variables articulaires (paramètres pilotes) sont considérées dans la position et l’orientation définis par les contraintes externes de Solidworks et doivent rester dans cette situation au cours de la simulation.

La chaîne simple est constituée des pièces1∪2∪3∪4∪5∪6∪7, le tronc 1 constituant le bâti.

Les figures ci-dessous donnent l’arbre de construction des pièces et des liaisons, les chaînes de solides et le graphe des liaisons.

Le graphe de structure de Méca3D ci-dessous est conforme à la constitution du robot :

- pour le bras droit le tronc1 (bâti) et trois éléments assemblés, selon une chaîne simple ouverte, par trois liaisons pivot, ce qui induit trois degrés de liberté.

- pour la jambe droite le tronc1 (bâti) et six éléments assemblés, selon une chaîne simple ouverte, par six liaisons pivot, ce qui induit six degrés de liberté.

Remarque : le graphe des liaisons du logiciel ne donne pas les axes des liaisons.

Arbre de construction des pièces et des liaisons

Postes 1 et 2

Postes 3 et 4

Postes 3 et 3

Postes 1 et 2

Chaînes de solides

Postes 1 et 2

Postes 3 et 4

Graphe de structure

Q 6 : Après avoir déterminé les degrés de liberté à piloter, mettre en place les variations des coordonnées articulaires pour le membre considéré.

Lancer les calculs pour une étude géométrique.

Demander le tracé de la trajectoire de deux points de l’effecteur du membre considéré (fig. 12).

Lancer la simulation.

Que peut-on dire des deux trajectoires ?

Enregistrer un AVI

En se référent au fichier de guidance d’utilisation d’Excel dans Méca3D et après avoir importé une feuille de calculs, l’enregistrer au format .crb directement utilisable dans Méca3D.

Après avoir choisi le type d’étude et la bonne liaison fig. 13, sélectionner type Mvt :

- uniforme et renseigner les positions initiale et finale ;

- position variable et charger la courbe .crb concernée.

fig. 12 : Définition d’une trajectoire

fig. 13 : Fenêtre des paramètres de calcul de Méca3D

voir avi dans le dossier  TP2_CI7_Prof_SchDARwIn_M3D_SW2012

### 4ème Partie

Objectif :

Conclure quant aux divers résultats obtenus dans les trois premières parties

Postes 1, 2, 3 et 4

Q 7 : Comparer les résultats des mouvements programmés du robot, des calculs et de la simulation. Conclure.

Quand l’extrémité O10du bras passe de la position initiale (0) à la position finale (52) le point O10a parcouru 121,4 mmselony→0(figure ci-dessous).

Comme la position finale à atteindre était de 178,8 mmet la position initiale donnée est O0O10→.y→0=57,3 mm alors le déplacement le déplacement du point O10 selon y→0 est178,8−57,3=121,5 mm. Ce résultat est conforme à la simulation.

Position

52

0

La courbe ci-dessous donne les positions du point O7appartenant au pied dans son mouvement de translation par rapport au tronc selon la verticale. Pour les positions initiale et finale (respectivement 0 et 27) l’ordonnée est nulle ; pour la position médiane (14) l’ordonnée est égale à 29,99…mm soit  30 mm.

Position

14

27

0

La position du point O7 dans le sens de la marche est donnée ci-dessous. Le point part de 0 mmpour la position initiale (0) et arrive à 52 mmen position finale (27).

Ces deux résultats,  hauteur et longueur du pas sont conformes aux calculs.

Position

27

0

FICHE DE FORMALISATION (doc. Professeur)

L’étude du modèle géométrique direct (MGD) d’un système de solides en chaîne ouverte permet de connaître la position et l’orientation de l’effecteur par rapport à un solide de référence.

Lorsqu’on désire commander une structure mécanique en chaîne ouverte, en l’occurrence un membre du robot, le problème se pose en sens inverse. On connaît la position et l’orientation que doit atteindre l’effecteur ; il faut connaître la valeur des coordonnées articulaires pour atteindre cette situation. A partir du MGD il convient de définir le modèle géométrique inverse MGI.

etc

REPONSE TECHNIQUE

Position initiale du bras 9

Position initiale de l’avant- bras 10

Torse 1

x0 = 45,7 mm

y0 = 178.8 mm

Sens de la marche

Position finale de l’avant- bras 10

Postes 1 et 2

Pour piloter le bras droit du robot, dans le contexte donné, le programmeur doit connaître :

- la position initiale du bras γ8=−48°;

- la position finale du bras γ8=55°;

- la valeur de γ10=103−γ8 dans l’intervalle−48°≤γ8≤55°, qui respecte le mouvement de translation de l’avant-bras.

(voir fichier Excel "Mvt_translation_bras")

Remarque : le programmeur n’a pas besoin de connaître la relation donnant γ8

Postes 3 et 4

Position initiale de la jambe

Tronc 1

O0 = O1= O3= O4

x0 = 199.6 mm

= - 41,8 mm

Sens de la marche

x

Position finale de la jambe

Trajectoire du point

Finalement pour piloter la jambe droite du robot, dans le contexte donné, le programmeur doit connaître :

- le domaine de variation de y et de x dans le repère O1;x→,y→ :

−185,1 mm≤y≤10,2 mm

alors  x=30sin(π52y−0,61)+199,6

- les variations de x et y dans le repère O3;x→3,y→3,z→3à partir de

O0O7=→xcosβ+ysinβx→3+ycosβ-xsinβy→3 avec β=13°

- les relations de détermination des variables articulaires

γ4=−Arccos A2+B2+h42−h522h4A2+B2+Arctan BA

γ5=Arctan B-h4sinγ4A-h4cosγ4−γ4

γ6=θ−γ4−γ5

avec

A=x-h7cosθ

B=y−h7sinθ

et θ=−13°, h4=h5=93 mm, h7=33,5 mm.

Remarque : les coordonnées x et y sont celles exprimées dans le repère O3;x→3,y→3,z→3

Auto-évaluation des savoir-faire

| Savoir-faire intermédiaire | Je saurai refaire sans aide | Je saurai refaire avec de l'aide | Je ne saurai pas refaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Savoir-faire du programme |  |  |  |

cochez les cases si la ressource est disponible