DARwIn-OP Education

TP1 SII PTSI 1 CI7

Document professeur

Centre d'intérêt N° 7 :

Proposer un modèle géométrique et cinématique des mouvements entre solides indéformables d’un système

Constitution de l’îlot

- Un robot DarwIn-OP instrumenté en état de fonctionnement ;

- Un ordinateur de pilotage et d’acquisition associé au robot DarwIn-OP ;

- Plusieurs postes de travail constitués chacun d’un ordinateur communicant avec l’ordinateur de pilotage.

Vous trouverez dans ce document Professeur :

- La fiche étudiant ;

- Le déroulement des activités ;

- La fiche de formalisation ;

- Le dossier réponses ;

- La réponse technique ;

- La fiche d’auto-évaluation.

FICHE ETUDIANT

  - La problématique posée à l'équipe

Fournir à l’analyste programmeur du bureau d’études (développeur de logiciels) les outils (résultats) nécessaires à la compréhension et à la commande d’un membre du robot DARwIn-OP, via les servomoteurs, afin d’effectuer la tâche demandée selon un point de vue géométrique.

Pour obtenir ces résultats il faut franchir plusieurs étapes. Dans ce TP1 CI7 ne seront abordés que trois étapes sur les quatre nécessaires pour répondre complètement à la problématique. La réponse technique sera donc partielle. Le TP2 CI7 concerne la quatrième étape.

  - La description des activités pendant la séance

En présence du robot DARwIn-OP associé à un ordinateur connecté à Internet et implanté au sein d'un îlot.

Première partie

Exploiter les programmes proposés par le constructeur du robot

Deuxième partie

Définir le paramétrage d’un membre du robot

Mettre en œuvre le robot

Troisième partie

Définir le modèle géométrique direct pour un membre du robot

Postes 3 et 4

Programme « ok »

Mettre en évidence les coordonnées articulaires du robot

Postes 1 et 2

Programme « no »

Mettre en place sur le schéma cinématique donné :

les paramètres des solides

les paramètres des liaisons

Postes 1 et 2

Bras droit réel et  sa maquette SW

Calculer l’orientation et la position de l’effecteur du membre étudié par rapport à un solide de référence.

Vérifier les résultats sur la maquette numérique et/ou sur le robot

Postes 1, 2, 3,  et 4

trouve :me est donné)ot sition et une orientation pour obtenir une te orientation donnée

ur des variables articulaires est coPostes 3 et 4

Jambe droite réelle et sa maquette SW

L’équipe travaillant sur l'îlot doit :

L'équipe travaillant sur l'îlot doit rendre :

Un document technique (réponse technique) définissant le schéma paramétré et les résultats exprimant le modèle géométrique direct d’un membre du robot nécessaire au bureau d’études.

Chaque étudiant doit rédiger :

Une fiche de formalisation des connaissances qui détaille la démarche à suivre pour obtenir le modèle géométrique direct du membre considéré et une fiche d'auto-évaluation.

  - Les prérequis

- Schématisation d’une liaison pivot normalisée et repère associé.

O

O

O

Vue 3D

Vues 2D

- Paramétrage d’un système mécanique dans le but d’élaborer un modèle géométrique (ou cinématique).

- Paramétrage des solides

A chaque solide du mécanisme considéré est associé un repère. Dans ce repère la position des centres de liaison est définie par les paramètres géométriques constants.

- Paramétrage des liaisons

A chaque liaison est associé autant de paramètres géométriques variables que la liaison comporte de degrés de liberté.

Au solide Si+1 est associé le repère Oi+1;x→i+1,y→i+1,z→i+1et au solide Si le repèreOi;x→i,y→i,z→i. L’association privilégie les axes de la liaison ainsi pour une liaison pivot entre les deux solides Si+1 et Si, à l’axe de la liaison, sont associés les vecteurs unitairesz→i=z→i+1.

Dans le plan la base Bi+1 associée au solide Si+1 se déduit de la base Bi associée au solide Si par une rotation

γi+1=x→i,x→i+1=y→i,y→i+1 autour de l’axez→i=z→i+1avec z→i=z→i+1=x→i∧y→i=x→i+1∧y→i+1

L’angle γi+1 est nommé coordonnée articulaire de la liaison entre les solides Si+1 et Si.

Le choix des origines des repères dépend du type de liaison considéré. Pour une liaison pivot les origines des repères associés aux solides sont choisies confondues et placées sur l’axe de la liaison.

Remarque : Afin d’éviter les erreurs de calcul l’angle d’orientation d’une base par rapport à une autre doit être dessiné aigu et positif.

La matrice de changement de base qui exprime les coordonnées de la base Bi+1 dans la base Bi s’écrit :

Bi,i+1=x→i.x→i+1x→i.y→i+10y→i.x→i+1y→i.y→i+10001=cosγi+1−sinγi+10sinγi+1cosγi+10001

Il peut être utile d’écrire le changement de base sous la forme

La lecture en ligne donne les composantes dans la base Bi des vecteurs de la base Bi+1.

La lecture en colonne donne les composantes dans la base Bi+1 des vecteurs de la base Bi.

De même si dans le plan un vecteur V→est repéré par V→=xix→i+yiy→i=xi+1x→i+1+yi+1y→i+1alors

La lecture en ligne donne les composantes dans la base Bi de V→dans la base Bi+1.

La lecture en colonne donne les composantes dans la base Bi+1 de V→dans la base Bi.

- Relation de Chasles sur les angles dans le plan

Dans le plan, pour tous vecteurs non nuls u→,v→etw→on a la relation suivante (dite de Chasles) sur les angles

u→,w→=u→,v→+v→,w→

- Relation de Chasles sur les positions dans le cas général

Pour trouver la position du point Mn appartenant au solide Snpar rapport au repère Oi;x→i,y→i,z→ilié au solide Sion défini le vecteur position en appliquant la relation de Chasles

OiMn→=OiO→i+1+Oi+1O→i+2+...→+OnM→n

Les coordonnées cartésiennes de OiMn→dans le repère Oi;x→i,y→i,z→i sont xn,yn,zntelles que OiMn→=xnx→i+yny→i+znz→i+1.

- Classe d’équivalence

Une classe d’équivalence est un ensemble de pièces qui n’ont aucun mouvement relatif entre elles pour la phase de fonctionnement considérée. D’aucuns utilisent la locution "groupe cinématiquement lié" pour définir un ensemble de pièces liées par encastrement. Il est alors possible d’en donner une représentation indifférenciée sur un schéma cinématique ou un graphe des liaisons.

  - Les savoir-faire développés

- Associer un repère à un solide ;

- Identifier les degrés de liberté d’un solide en mouvement par rapport à un repère ;

- Réaliser le paramétrage d’un mécanisme simple ;

- Prendre en compte les restrictions de mouvement pour simplifier les modèles ;

- Ecrire le vecteur position d’un point d’un solide dans le système de coordonnées cartésiennes.

  - Les connaissances

Proposer un modèle

    - Modèles de solide

Modèle de solide indéformable ;

    - Modélisation géométrique et cinématique des mouvements entre solides indéformables

Déplacement des points d’un solide : repère lié à un solide, paramètres géométriques linéaires et angulaires définissant la position d'un solide par rapport à un autre, déplacements d'un solide.

  - Avant de commencer

L'équipe doit vérifier que les ressources nécessaires à la réalisation des activités pratiques sont présentes au sein de l’îlot .

 Le robot DARwIn-OP fonctionnel associé à l’ordinateur de pilotage et connecté au réseau avec son support.

 Plusieurs postes de travail constitués chacun d'un ordinateur communicant avec l'ordinateur de pilotage et d'acquisition.

Ressources logicielles et numériques :

 Modèle 3D sous le format SolidWorks du robot complet, ainsi que de chaque membre séparé.

L'ensemble des ressources est disponible ?	Oui / Non

Si oui, alors passer à l'étape suivante.

Si non, faite appel à votre professeur pour que les ressources nécessaires soient misent à votre disposition avant de passer à l'étape suivante.

DEROULEMENT DES ACTIVITES

Problème posé à l'équipe

Un robot humanoïde doit pouvoir se mouvoir dans un espace humain, avec des déplacements et des gestes particuliers qui correspondent aux différentes tâches qu’il aura à accomplir.

Le robot DARwIn-OP étant destiné au service à la personne, il doit par exemple être capable de porter un verre plein sans le renverser, tout en montant  un escalier… Comment commander ce type de robot pour qu’il exécute les mouvements voulus ?

Tout robot humanoïde est constitué d’un assemblage de segments reliés par des articulations, généralement motorisées.

Les liaisons sont ici des articulations rotoïdes (liaisons pivot) fig. 1.  Les « muscles » du robot, ses actionneurs, utilisent une énergie électrique et les actions mécaniques et mouvements produits par les moteurs sont transmis aux articulations par un réducteur à engrenages.

Avant même de vouloir faire bouger ce robot, il importe de savoir comment le repérer, c’est-à-dire caractériser géométriquement ses positions et sa relation à la tâche à accomplir.

On doit donc dans un premier temps définir « directement » la position et l’orientation exacte que doit avoir un membre dans l’espace opérationnel, pour exécuter la tâche. Or, ce sont des moteurs qui mettent en mouvements les articulations du robot. On a donc besoin de définir également les coordonnées dites « articulaires » du robot afin de pouvoir le commander.

Nous allons chercher à fournir au bureau d’étude les éléments nécessaires à l’étude de la géométrie d’un membre du robot selon une démarche de l’ingénieur (fig. 2).

Domaine du réel

Système Industriel

Performances réelles

en utilisation

Prévoir

Banc d'essai

Performances

mesurées

Domaine du laboratoire

Modèles

Domaine de la simulation

Performances

simulées

Vérifier

Valider

fig. 1 : Schéma 3D du robot DarwIn-OP

fig. 2 : La démarche de l'ingénieur

### 1ère Partie

Postes 1, 2, 3 et 4

Objectif

Manipuler et mettre en évidence les coordonnées articulaires des membres du robot.

Le robot DARwIn doit être alimenté et relié à l’ordinateur afin que vous puissiez communiquer avec lui.

Le câblage et la commande du robot sont détaillés dans le dossier ressources techniques.

La fig. 3 donne un servomoteur en vue de face. La base z→c,x→c,y→c est associée au carter c du servomoteur. La base z→s,x→s,y→s est associée à l’arbre de sortie s du servomoteur. Le vecteur unitaire x→c fixe le « 0 » du servomoteur ainsi les sens + et – de l’angle de rotation de l’arbre de sortie par rapport au carter sont parfaitement définis.

Le capteur de position intégré au servomoteur est un codeur absolu dont la résolution est de 4096 points par tour. La valeur indiquée pour la position de chaque servomoteur dans le logiciel est en point, avec une valeur médiane de 2048.

Si p correspond à l’angle de rotation de l’arbre de sortie s par rapport au carter c en point et αla valeur en ° alors :

α=360 4096p−2048

et

p=2048+4096 α360

Toute modification d’un point positif, fera tourner l’arbre de sortie du servomoteur d’un pas d’environ 0,0879°.

« 0° » du servomoteur

Carter servomoteur c

Arbre de sortie du  servomoteur s

fig. 3 : Repères associés au servomoteur

Le robot est préalablement placé sur son support (fig. 4).

Support du robot

fig. 4 : Robot sur son support

Les réponses sont à fournir dans le dossier réponses.

Postes 1 et 2

Lancer le programme « no » et observer les modifications des valeurs de position des servomoteurs.

Q 1 : Quel numéro de servomoteur permet d’obtenir le mouvement du cou ?

Le bras droit fig. 5 est actionné par les trois servomoteurs numérotés 1, 3 et 5.

- Sélectionner le servomoteur 1 ;

- Modifier la valeur de sa position grâce au potentiomètre (augmenter de 200 points par exemple), et appliquer cette valeur.

Q 2 : En observant le mouvement résultant, identifier l’axe correspondant.

Q 3 : Faire de même pour les autres servomoteurs.

Modifier à nouveau les valeurs pour retrouver la configuration initiale (diminuer de 200 points par exemple)

Q 4 : Quelle valeur faut-il proposer pour que le servomoteur 1 tourne d’environ +90° à partir de la position imposée par le programme de mise en position initiale.

Tester votre résultat avec le logiciel de commande.

Replacer l’épaule du robot dans sa position initiale en imposant à nouveau la valeur initiale.

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Vue de face

Vue de gauche

Axe liaison 9-10

Axe liaison 1-8

Axe liaison 8-9

Avant-bras 10

Bras 9

Epaule 8

Tronc 1

fig. 5 : Eléments du bras droit

Postes 3 et 4

Lancer le programme « ok » et observer les modifications des valeurs de position des servomoteurs.

Q 1 : Quel numéro de servomoteur permet d’obtenir ce mouvement de la tête ?

La jambe droite fig. 6 est actionnée par les six servomoteurs numérotés 7, 9, 11, 13, 15 et 17 .

- sélectionner le servomoteur 11 ;

- modifier la valeur de sa position grâce au potentiomètre (augmenter de 200 points par exemple), et appliquer cette valeur.

Q 2 : En observant le mouvement résultant, identifier quel est l’axe correspondant.

Q 3 : Faire de même pour les servomoteurs 13 et 15.

Modifier à nouveau les valeurs pour retrouver la configuration initiale (diminuer de 200 points par exemple).

Q 4 : Quelle valeur faut-il proposer pour que le servomoteur 17 correspondant à la rotation du pied droit de l’extérieur vers l’intérieur de la jambe lorsqu’on augmente le pas, tourne d’environ de +45° ?

Tester votre résultat avec le logiciel de commande.

Replacer le robot dans sa position initiale en imposant à nouveau la valeur initiale.

Jambe 5

Cuisse 4

Cheville 6

Hanche 3

Pied  7

Axe liaison 3-4

Axe liaison 5-6

Axe liaison 6-7

Axe liaison 4-5

vue de face

vue de gauche

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Hanche 2

fig. 6 : Eléments de la jambe droite

### 2ème Partie

Objectif :

Mettre en place le paramétrage géométrique d’un membre du robot.

Remarque : La façon de paramétrer un système mécanique n’est pas unique. Le paramétrage qui est proposé par la suite est celui dit de Denavit-Hartenberg utilisé généralement par les roboticiens.

Le mouvement relatif à la marche humaine met en jeu divers déplacements, qui se déroulent dans différents plans illustrés dans la fig. 7. Ces déplacements constituent des facteurs biomécaniques intervenant principalement dans le plan sagittal et dans le plan frontal (ou coronal). Ils garantissent la stabilité de l'unité locomotrice et lui permettent le synchronisme mobilité/stabilité. Nous utiliserons le vocabulaire de ces plans dans ce TP.

Plan sagittal

Plan horizontal

Plan frontal

fig. 7 : Plans caractéristiques de la biomécanique

Les réponses de cette partie sont à fournir dans le document de la réponse technique.

Le tracé du schéma du membre considéré dans un plan parallèle au plan sagittal suppose une hypothèse relative à l’une des coordonnées articulaires ou revient à considérer que deux solides sont en liaison encastrement dans une position particulière (classe d’équivalence). Cette hypothèse est retenue pour tout le TP.

Q 5 : Citer la classe d’équivalence concernée et ses caractéristiques géométriques.

Q 6 : Pour le membre concerné mettre en place sur le document réponse technique :

- les repères associés aux différents solides ;

- les coordonnées articulaires sachant que γi désigne la coordonnée articulaire du solide i par rapport au solide i-1 ;

- les coordonnées constantes liés aux solides.

Q 7 : Mesurer sur le robot ou/et sur la maquette numérique du membre concerné les paramètres géométriques constants

Postes 1 et 2

Paramétrage du bras droit

La fig. 8 donne le schéma cinématique plan et la fig. 9 précise les repères associés aux solides du bras droit.

On note les distances

‖O1O8‖→=0;

‖O8O9‖→=h8

‖O9O9'‖→=z9

‖O9'O10‖→=h9

et

‖O10O10‖→=h10

Epaule  8

Avant-bras 10

Bras 9

Tronc 1

Remarque : la vue de face du bras est la vue de face du robot

Maquette numérique SW  selon une vue de droite du bras droit

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

fig. 8 : Schéma cinématique plan du bras droit

Tronc 1

O1

Avant-bras 10

O10

Epaule  8

O8

Bras 9

O9

fig. 9 : Modélisation des solides du bras droit

Postes 3 et 4

Paramétrage de la jambe droite

La fig. 10 donne le schéma cinématique plan et la fig. 11 précise les repères associés aux solides de la jambe droite.

On note les distances :

‖O3O4‖→=0

‖O4O5‖→=h4

‖O5O6‖→=h5

‖O6O7‖→=0

et

‖O7O7‖→=h7

Hanche 3

Cuisse 4

Pied  7

Jambe 5

Cheville 6

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Maquette numérique SW  selon une vue de gauche de la jambe droite

Remarque : la vue de face de la jambe droite est la vue de face du robot

Sens de la marche

fig. 10 : Schéma cinématique plan de la jambe droite

fig. 11

Cheville 6

Jambe 5

Hanche 3

O3

Cuisse 4

Pied  7

: Modélisation des solides des solides de la jambe droite

### 3ème Partie

Objectif :

Définir le modèle géométrique direct du membre considéré

Pour une structure plane en chaîne ouverte de solides (fig. 12)  l’orientation de l’effecteur T par rapport a un solide de référence R se réduit à un angle que l’on notera θ tel que

θ=x→R,x→T=y→R,y→T

et les coordonnées cartésiennes du point OT lié au segment terminal T dans le repère R se réduisent aux coordonnées que l’on notera x et y telles que

Solide de référence R

Segment terminal T

OR

OT

x

y

OROT→=xx→R+yy→R

fig. 12 : Exemple de paramétrage

Dans le plan les coordonnées cartésiennes x, y et l’angle θdonnent respectivement la position et l’orientation du segment terminal par rapport au solide de référence.

Les réponses aux questions de cette partie sont à rédiger sur feuille de copie. Les résultats littéraux seront notés dans la réponse technique.

Q 8 : Déterminer pour le membre considéré le modèle géométrique direct.

Postes 1 et 2

On considère le bras droit.

Le solide de référence est le tronc 1 et le segment terminal est l’avant-bras 10.

Il s’agit donc de trouver l’orientation de la base associée à l’avant-bras 10 et les coordonnées cartésiennes du point O10 par rapport au repère lié au tronc 1, c'est-à-direθ, x et y en fonction des coordonnées articulaires et des paramètres liés aux pièces.

Q 9 : Application numérique

On donne :

γ8=−48°

γ10=119°

Modèle géométrique direct (MGD)

Le bras 9 lié complètement à l’épaule 8 tel que x→8=x→9

La position du point O10dans le repère lié au tronc 1 s’exprime à partir de la relation de Chasles

O1O10→=O1O8→+O8O9→+O9O10→+O10O10→

avec

O1O8→=0→

O8O9→=h8x→8

O9O→10=h9x→9−z9z→9

O10O10→=h10x→10

alors

O1O10→=h8x→8+h9x→9+h10x→10−z9z→9

Le point à atteindre est tel que

O1O10→=xx→1+yy→1

alors

x=O1O10→.x→1=h8x→8.x→1+h9x→9.x→1+h10x→10.x→1−z9z→9.x→1

y=O1O10→.y→1=h8x→8.y→1+h9x→9.y→1+h10x→10.y→1−z9z→9.y→1

soit

x=h8+h9cosγ8+h10cosγ8+γ10−z9sinγ8						(1)

y=h8+h9sinγ8+h10sinγ8+γ10+z9cosγ8						(2)

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point O10 dans le repère O1;x→1,y→1,z→1

L’avant-bras 10 par rapport au torse 1 est globalement orienté par

θ=γ8+γ10 (relation de Chasles sur les angles)

Application numérique :

Avec les valeurs trouvées en 1ère partie :h8=16 mm,h9=60 mm, h10=116 mm, z9=16 mm et les coordonnées articulaires imposées γ8=−48°et γ10=119°

alors (1) et (2) donnent :

x=16+60cos(−48)+116cos−48+119−16sin(−48)

x≈100,5 mm

y=16+60sin(−48)+116sin−48+119+16cos(−48)

y≈63,9 mm

et 		θ=γ8+γ10

θ=−48+119

θ=71°

Postes 3 et 4

On considère la jambe droite.

Le solide de référence est la hanche 3 et le segment terminal est le pied 7.

Il s’agit donc de trouver l’orientation de la base associée au pied 7 et les coordonnées cartésiennes du point O7 par rapport au repère lié à la hanche 3 : O3;x→3,y→3,z→3, c'est-à-direθ, x et y en fonction des coordonnées articulaires et des paramètres liés aux pièces.

Q 9 : Application numérique

On donne :

γ4=−36°

γ5=53°

γ6=−17°

Modèle géométrique direct (MGD)

La cheville 6 et le pied 7 sont liés complètement tel que x→7=x→6

La position du point O7dans le repère lié à la hanche 3 s’exprime à partir de la relation de Chasles

O3O7→=O3O4→+O4O5→+O5O6→+O6O7→+O7O7→

avec 		O3O4→=0→

O4O5→=h4x→4

O5O6→=h5x→5

O6O7→=0→

O7O7→=h7x→7

soit 		O3O7→=h4x→4+h5x→5+h7x→7

Le point à atteindre est tel que

O3O7→=xx→3+yy→3

alors  		x=O3O7→.x→3=h4x→4.x→3+h5x→5.x→3+h7x→7.x→3

y=O3O7→.y→3=h4x→4.y→3+h5x→5.y→3+h7x→7.y→3

soit		x=h4cosγ4+h5cosγ4+γ5+h7cosγ4+γ5+γ7					(1)

y=h4sinγ4+h5sinγ4+γ5+h7sinγ4+γ5+γ7					(2)

et l’orientation du pied 7 est fixée par

θ=x→3,x→7

donc en appliquant la relation de Chasles sur les angles

θ=γ4+γ5+γ6									(3)

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point O7 dans le repère O3;x→3,y→3,z→3

La relation (3) donne l’orientation du pied 7 par rapport à la hanche 3.

Application numérique :

Avec les valeurs trouvées en 1ère partie : h4=h5=93 mm et h7=33,5 mm et les coordonnées articulaires données γ4=−36°, γ5=53°, γ6=−17° , alors

x=93cos(−36)+93cos−36+53+33,5cos−36+53−17

x≈199,6 mm

y=93sin(−36)+93sin−36+53+33,5sin−36+53−17

y≈−27,5 mm

θ=γ4+γ5+γ6

θ=−36+53−17

θ=0°(x→3=x→7)

Lancer le programme « Walkready » afin de placer le robot dans la  configuration initiale souhaitée, s’il n’y est pas déjà.

Dans cette configuration le robot est debout, dans une position « initiale », bras pliés, et prêt à marcher. Les valeurs du constructeur pour les positions de chaque servomoteur sont données fig. 13.

fig. 13 : Valeurs initiales des servomoteurs avant la marche (« walkready »)

Le robot repose sur un sol plan supposé horizontal auquel est associé un repère de basex→0,y→0,z→0. Le vecteur unitairex→0 est celui de la verticale descendante, le vecteur unitairey→0est orienté dans le sens de la marche.

Les membres étudiés du robot doivent respecter l’hypothèse formulée en début de TP c'est-à-dire qu’ils doivent être dans un plan parallèle au plan sagittal.

Les axes associés aux servomoteurs concernés sont ceux de la fig. 3. Sur les figures suivantes ils sont représentés en bleu.

Postes 1 et 2

La fig. 14 représente le modèle sous Solidworks du bras droit selon une vue de gauche dans la position initiale et le schéma associé avec les deux servomoteurs concernés. Les servomoteurs 1 et 5 sont réglés approximativement sur les valeurs données par le constructeur, respectivement α1=−48°etα5=29°.

Régler le servomoteur 3 dans la position 1536 points afin d’obtenir l’ensemble du bras dans un plan parallèle au plan sagittal.

La position du point O10 en position initiale est définie par le vecteur position

O0O10→=x0x→0+y0y→0dans le repère O0;x→0,y→0,z→0

Par rapport à la base associée au sol le tronc 1 est incliné d’un angle β(fig. 14) tel que β=x→0,x→1=y→0,y→1.

Q 10 : Comparer les résultats trouvés et les coordonnées articulaires données à la question Q 9 et les résultats donnés par une simulation du robot. Pour cela :

- identifier et conclure quant aux coordonnées articulaires ;

- retrouver les coordonnéesx0≈112,3 mmety0≈39,7 mmdonnées sur la fig. 14 ;

- vérifier approximativement la position du point O10 sur le robot ;

- conclure à propos des valeurs simulées, mesurées et calculées.

Servomoteur 5

Servomoteur 1

x0  112,3 mm

y0  39,7 mm

Epaule  8

Avant-bras 10

Bras 9

Tronc 1

Sens de la marche

Schéma selon une vue de gauche

Maquette numérique SW  selon une vue de gauche

fig. 14 : Position du bras droit avant la marche (« walkready »)

L’examen des données de l’application numérique de la  question Q 9 et des fig. 13 et fig. 14 permet de conclure que :

γ8=α1=−48°

mais que 	α5=29° et γ10=119°, car par construction x→c5 est perpendiculaire à x→9 d’où γ10=α5+90°=119°

Ces valeurs correspondent approximativement à celles données par la fig. 13.

Les coordonnées x0 et y0  données dans le repère O0;x→0,y→0,z→0 sur la fig. 14 diffèrent des valeurs de x et y exprimées dans le repère O1;x→1,y→1,z→1car globalement l’ensemble du bras a tourné de l’angleβ.

Pour retrouver les coordonnées du pointO10 dans le repère lié au sol posons

O0O10→=x0x→0+y0y→0

et		O0O10→=xx→1+yy→1

avec

alors		O0O10→=xcosβ−ysinβx→0+x sinβ+y cosβy→0

soit avec les valeurs données et celles trouvées précédemment, on obtient

O0O10→=100,5cos(−13)−63,9sin(−13)x→0+100,5 sin(−13)+63,9 cos(−13)y→0

x0≈112,3 mm

y0≈39,7 mm

L’orientation de l’avant-bras par rapport au tronc était θ=γ8+γ10=−48+119=71° alors compte tenu de l’orientation du tronc elle devient θ0=71−13=58°

Les valeurs calculées ci-dessus sont approximativement celles du modèle solidworks et celles mesurées sur le robot.

La mesure sur le robot est peu précise (dépend en tout cas des moyens de mesure)

Les positionnements angulaires des servomoteurs choisis pour les calculs et la simulation sous Solidworks ne sont n’est pas exactement ceux fournis par le constructeur et les coordonnées articulaires données par le robot varient au cours du temps.

Postes 3 et 4

La fig. 15  représente le modèle sous Solidworks de la jambe droite et le schéma avec les servomoteurs, selon une vue de droite dans la position initiale. On considère que les servomoteurs 7, 9 et 17 sont réglés sur la valeur 0° approximative c'est-à-dire que la jambe est supposée être dans un plan parallèle au plan sagittal.

Les servomoteurs 11, 13 et 15 sont réglés sur les valeurs approximatives, respectivementα11=−36°, α13=53° etα15=30°.

La position du point O7 est définie par le vecteur position dans le repère O0;x→0,y→0,z→0

O0O7→=x0x→0+y0y→0

Par rapport à la base associée au sol le tronc 1 est incliné d’un angle βqui fait intervenir une base auxiliaire x→,y→telle que x→=x→0 et y→=−y→0.

Par rapport à la base associée au sol le tronc 1 donc la hanche 3 est inclinée d’un angle β(fig. 15) tel que β=x→,x→3=y→,y→3.

Q 10 : Comparer les résultats trouvés à la question Q 9 et les résultats donnés par une simulation du robot. Pour cela

- identifier et conclure quant aux coordonnées articulaires ;

- retrouver les coordonnées x0 et y0  données sur la fig. 15 ;

- vérifier approximativement la position du point O7 sur le robot ;

- conclure à propos valeurs simulées, mesurées et calculées.

Servomoteur 11

Servomoteur 15

Servomoteur 13

O0 = O3 = O4

Schéma selon une vue de droite

Maquette numérique SW  selon une vue de droite

Pied 7

Sens de la marche

Sol 0

Jambe 5

Cuisse 4

Hanche 3

X0  199,6 mm

y0  - 10,2 mm

fig. 15 : Position de la jambe droite avant la marche (« Walkready »)

L’examen des données de l’application numérique de la  question Q 9 et des fig. 13 et fig. 15 permet de conclure que :

γ4=α11=−36° et γ5=α13=53°

mais que 	α15=30° et γ6=−17°, les signes opposés proviennent du choix du paramétrage (qui pourrait être modifié) et la différence de valeur, de l’inclinaison du tronc de +13° mais aussi que le pied doit rester en contact avec le sol. Tout cela est cohérent d’où

γ6corrigé=−17−13=−30°

Ces valeurs correspondent approximativement à celles données par la fig. 13.

Les coordonnées x0 et y0  données dans le repère O0;x→0,y→0,z→0 sur la fig. 15 diffèrent des valeurs de x et y exprimées dans le repère O1;x→,y→,z→car globalement le tronc est incliné de l’angleβ.

Pour retrouver la position de O7 on peut écrire

avec 		O0O7→=O0O7→+O7O7→

O0O7→=x7x→+y7y→

O7O7→=h7x→0

soit		O7O7→=x7+h7x→+y7y→

comme		x→,x→4=y→,y→4=x→,x→3+x→3,x→4=β+γ4

x→,x→4=y→,y→4=13−36=−23°

Alors avec les résultats précédents on obtient

x7=93cos(−23)+93cos−23+53

x7≈166,1 mm

y7=93sin(−23)+93sin−23+53

y7≈10,2 mm

d’où avec		O7O7→=33,5x→0

alors		O7O7→=166,1+33,5x→+10,2y→

O7O7→=199,6x→+10,2y→

Comme 		x→=x→0	et y→=−y→0

en posant 	O7O7→=x0x→0+y0y→0

alors		x0≈199,6 mm

y0≈−10,2 mm

L’orientation du pied 7 par rapport au sol 0 est telle que

θ0=γ4+β+γ5+γ6−β

θ0=−36+13+53−17−13

θ0=0° le pied est en contact avec le sol.

DOSSIER REPONSES (doc. Etudiant)

Postes 1 et 2

Réponse Q 4 :

Postes 3 et 4

Réponse Q 4 :

20

1

3

5

Entre le tronc1 et l’épaule 8

Entre  l’épaule 8 et le bras 9

Entre le bras 9 et l’avant-bras 10

Entre le cou et la tête

DOSSIER REPONSES (doc. Professeur)

Postes 1 et 2

Réponse Q 4 :

Réglage de la valeur demandée

Affichage de la valeur initiale

Application de la valeur demandée

La valeur initiale donnée pour le servomoteur 1 qui commande l’épaule 8 par rapport au tronc 1 est de 1480 points. Pour tourner de +90°, il faut ajouter 90/0,0879 points soit environ 1024 points. Il faut donc entrer la valeur de 1480+1024 = 2504 points.

Postes 3 et 4

19

11

13

17

15

Entre la cuisse 4 et la jambe 5

Entre la jambe 5 et la cheville 6

Entre la hanche 3 et la cuisse 4

Entre le tronc1 et le cou

Entre la cheville 6  et le pied 7

Réponse Q 4 :

La valeur initiale donnée pour ce servomoteur 17 qui commande le pied 7 par rapport à la cheville 6 est de 2047 points. Pour tourner de +45°, il faut ajouter 45/0,0879 points soit environ 512 points. Il faut donc entrer la valeur de 2047+512 = 2559 points.

Réglage de la valeur demandée

Affichage de la valeur initiale

Application de la valeur demandée

REPONSE TECHNIQUE (doc. Etudiant)

O1

Classe d’équivalence :

Dimensions :

Schéma du bras droit  selon une vue de droite

Postes 1 et 2

Postes 3 et 4

Classe d’équivalence :

Dimensions :

O3

Schéma de la jambe droite selon une vue de gauche

REPONSE TECHNIQUE (doc. Professeur)

Tronc 1

O8 = O1

O10

O9

h10

h8

Epaule  8

Avant-bras 10

Bras 9

h9

z9

Classe d’équivalence :

L’épaule 8 est bloquée avec le bras 9 de telle sorte que :

et

Dimensions :

Les dimensions relevées sont

Schéma du bras droit  selon une vue de droite

Postes 1 et 2

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point O10 dans le repère O1;x→1,y→1,z→1

x=h8+h9cosγ8+h10cosγ8+γ10−z9sinγ8						(1)

y=h8+h9sinγ8+h10sinγ8+γ10+z9cosγ8						(2)

L’avant-bras 10 par rapport au torse 1 est globalement orienté par

θ=γ8+γ10

Postes 3 et 4

Classe d’équivalence :

Le pied 7 est bloquée avec la cheville 6 de telle sorte que :

et

Dimensions :

Les dimensions relevées sont :

O3= O4

O5

O5 = O6= O7

h5

h4

h7

Hanche 3

Cuisse 4

Pied  7

Jambe 5

Cheville 6

Schéma de la jambe droite selon une vue de gauche

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point O7 dans le repère O3;x→3,y→3,z→3

x=h4cosγ4+h5cosγ4+γ5+h7cosγ4+γ5+γ6					(1)

y=h4sinγ4+h5sinγ4+γ5+h7sinγ4+γ5+γ6					(2)

L’orientation du pied 7 est fixée par

θ=x→3,x→7

donc en appliquant la relation de Chasles sur les angles

θ=γ4+γ5+γ6									(3)

FICHE DE FORMALISATION (doc. Professeur)

      - La première étape de l’étude géométrique d’un système mécanique consiste à définir le schéma cinématique minimal.

      - La deuxième étape s’établit à partir du schéma cinématique, pour paramétrer :

        - les solides en associant un repère à chaque solide Si et en définissant dans chaque repère la position des centres de liaison par des paramètres géométriques constants ; un des vecteurs unitaires est associé à l’axe de la liaison et le centre du repère est placé sur cet axe ;

        - les liaisons en associant à chacune d’elle les paramètres géométriques variables qui correspondent aux degrés de liberté (ou coordonnées articulaires).

      - La troisième étape de l’étude géométrique d’un système mécanique constitué de solides en chaîne ouverte consiste à définir le modèle géométrique direct. Ce modèle décrit la position que prend le segment terminal de la structure (effecteur) lorsque la valeur des variables articulaires est connue, c'est-à-dire pour une configuration donnée de la structure. Ce modèle est constitué de l’expression des coordonnées du repère lié au segment terminal dans le repère lié au solide de référence, exprimé en fonction des coordonnées articulaires.

Dans le plan pour exprimer le modèle géométrique direct on applique la relation de Chasles aux positions et aux angles

AUTO-EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

| Savoir-faire intermédiaire |  | Acquis | Je saurai refaire avec de l'aide | Non acquis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramétrage dans le plan | Mettre en place les origines des repères en privilégiant la géométrie des liaisons |  |  |  |
|  | Mettre en place les repères associés aux solides en privilégiant la géométrie des liaisons |  |  |  |
|  | Placer les paramètres constants liés aux solides |  |  |  |
|  | Placer les coordonnées articulaires associées aux liaisons |  |  |  |
|  | Effectuer un changement de base |  |  |  |
|  | Ecrire le vecteur position d’un point |  |  |  |
|  | Exprimer les coordonnées cartésiennes d’un point |  |  |  |
|  | Utiliser la relation de Chasles sur les positions |  |  |  |
|  | Utiliser la relation de Chasles sur les angles |  |  |  |
| Savoir-faire du programme |  |  |  |  |
| Associer un repère à un solide |  |  |  |  |
| Identifier les degrés de liberté d’un solide en mouvement par rapport à un repère |  |  |  |  |
| Réaliser le paramétrage d’un mécanisme simple |  |  |  |  |
| Prendre en compte les restrictions de mouvement pour simplifier les modèles |  |  |  |  |
| Ecrire le vecteur position d’un point d’un solide, dans le système de coordonnées cartésiennes |  |  |  |  |

cochez les cases si la ressource est disponible