Simulateur de course

TP2 SSI

Document professeur

Centre d'intérêt :

Modéliser / Simuler

Constitution de l’îlot

- Le simulateur de course

- Trois postes informatiques communiquant avec le simulateur de course

Vous trouverez dans ce document Professeur :

- La fiche étudiant ;

- Le déroulement des activités ;

- Le dossier réponses ;

- Un corrigé partiel

FICHE ETUDIANT

  - La problématique posée à l'équipe

La fonction du simulateur de course est de restituer le plus fidèlement possible les accélérations. Compte-tenu de l’encombrement limité du simulateur, il est nécessaire d’établir une stratégie de pilotage particulière des actionneurs du système. Un des points de cette stratégie est d’incliner le siège d’un angle de roulis et/ou tangage donné en fonction des accélérations. Associé à un défilement correct des images, la pesanteur engendrera un effet d’accélération sur le conducteur. L’objectif de l’activité proposée est donc de déterminer la loi à adopter pour les actionneurs de manière à pouvoir incliner le siège en roulis et en tangage. On cherchera également à en déduire l’accélération maximale qu’il est possible d’obtenir avec le simulateur.

  - La description des activités pendant la séance

Trois groupes de deux travailleront sur le même système. Le TP est organisé en trois parties qui peuvent être traitées dans n'importe quel ordre. Chaque groupe traitera les 3 parties.

Le groupe 1 commencera par la partie A puis enchaînera les parties B et C. Le groupe 2 traitera les parties dans l'ordre B, C puis A. Le groupe 3 commencera par la partie C puis A et B.

Toutes les informations dont vous avez besoin sont données au fur et à mesure dans l'énoncé ou dans le dossier technique accessible depuis le logiciel DMSsimulateur.

Partie A

Exploiter les programmes pour faire bouger manuellement le simulateur

Déterminer le débattement angulaire en roulis et en tangage

Partie B

Analyse de la loi d’inclinaison

Détermination expérimentale des performances cinématiques

Partie C

Modélisation cinématique du simulateur

Mesurer l’accélération pour un angle de tangage / roulis donné

Comparer avec la loi théorique

Proposer un modèle cinématique par analyse des liaisons

Lancer une simulation pour valider un modèle simplifié de loi entrée/sortie

Chaque groupe doit rendre :

Le document réponse constitué des éléments essentiels analysés durant le tp.

  - Les prérequis

- Modélisation des chaînes de solides

- Calculs géométriques (voire cinématiques)

DEROULEMENT DES ACTIVITES

Problème posé à l'équipe

Le simulateur doit reproduire le plus fidèlement possible les accélérations émises par le jeu vidéo. Celui-ci fournit les accélérations longitudinales (dans le sens d’avance du véhicule) et transversales. Un calcul rapide de cinématique montre qu’en intégrant les lois d’accélérations, les mouvements à imposer pour obtenir ce type de consigne sont de l’ordre de plusieurs dizaines de mètres, ce qui n’est pas envisageable pour un simulateur dont l’encombrement est limité.

La méthode classique utilisée est de donner l’illusion au conducteur qu’il subit des accélérations données. Pour cela, on incline le siège d’un angle particulier et on regarde le jeu vidéo. L’oreille interne sera soumise de par la pesanteur à des accélérations. L’accélération perpendiculaire au dossier du siège sera alors interprétée comme l’accélération longitudinale et l’accélération perpendiculaire sera ressentie comme l’accélération transversale. Les angles ne doivent pas dépasser une valeur donnée relative à la sensibilité de l’oreille interne pour ne pas ressentir la modification d’accélération verticale.

Nous allons à travers différentes études caractériser cette loi de commande selon la démarche de l’ingénieur (fig. 1) en considérant les trois domaines. A partir d’une accélération donnée par le jeu vidéo (on la supposera constante), comment piloter les actionneurs de manière à

Domaine du réel

Système en situation

Performances réelles

en utilisation

Prévoir

Banc d'essai

Performances

mesurées

Domaine du laboratoire

Modèles

Domaine de la simulation

Performances

simulées

Vérifier

Valider

faire ressentir l’accélération de consigne. Pour simplifier, nous n’étudierons que le mouvement de tangage recréant des accélérations longitudinales.

fig. 1 : La démarche de l'ingénieur

### Partie A (40 minutes)

Objectif

Mettre en œuvre le simulateur pour déterminer les performances cinématiques de celui-ci

Start

Validation

Retour arrière

Vérifier que l’applicatif ServeurSimulateur soit bien lancé sur le poste informatique du simulateur (icône dans la zone de notification inférieure droite qui passe au vert 15 s après le lancement ). Si ce n’est pas le cas, le lancer.

Lancer le programme SimCommander sur le poste du simulateur. Une prise d’origine des vérins se fait automatiquement. Double-cliquer sur le jeu F1 2011 et après le lancement appuyer sur Start sur le boitier de levier de vitesse pour que le volant soit automatiquement reconnu. Ne pas se connecter au compte live, puis valider les différents menus avec le bouton noir inférieur du levier de vitesse. Valider les différents menus (avec le bouton Validation) et choisir le mode Challenge. Sélectionner le premier véhicule et le circuit MontMelo. Dans le menu Options Ingénieur appuyer sur le bouton Start pour accéder aux Options. Choisir aucune assistance au freinage mais laisser le passage de vitesse automatique (en mode séquentiel il faut passer les vitesses par les palettes sous le volant, ce qui nécessite un peu d’entraînement). Sortir du menu et appuyer sur Aller sur le circuit. Le siège doit bouger. Appuyer sur Start pour faire une pause et préparer l’acquisition.

Avant de faire un tour de piste, sur le poste informatique de votre groupe, lancer le logiciel ClientSimulateur. Vérifier que le simulateur est détecté sinon appeler le professeur.

Choisir une acquisition fonction du temps  et entrer une durée d’acquisition de 40 s. Cocher les données DATA3 (qui correspond à l’accélération longitudinale en G ou 10 m/s2 du véhicule) et DATA4 (qui correspond à l’accélération transversale en G ou 10 m/s2 du véhicule) ainsi que les angles de roulis et tangage.

Commencer à rouler en appuyant sur Validation. Faire un tour de piste pour prendre en main le circuit et le véhicule. Quand vous êtes prêt, lancer l’acquisition en cliquant sur. Observer les accélérations se tracer au fur et à mesure. Enregistrer la mesure pour y revenir si nécessaire.

Q 1 : Quels sont les niveaux d’accélérations ou décélérations maximaux relevés ? Observer une similitude entre les angles de roulis et tangage et les profils d’accélérations.

Quitter le jeu puis fermer l’application SimCommander. Dans le logiciel ClientSimulateur, passer dans le menu pilotage  pour piloter manuellement le simulateur. Cocher Pilotage manuel actif. La course des vérins est de 150 mm (+- 75 mm). Choisir d’appliquer un échelon de position de 75 mm. Revenir dans le menu d’acquisition  et choisir une durée de 1 s. Lancer la mesure (et ne pas enregistrer la mesure). Le simulateur fait une prise d’origine avant de lancer le mouvement si elle n’a pas été effectuée au préalable. Relancer une mesure (après la prise d’origine) si nécessaire.

Q 2 : Quel est le mouvement obtenu (roulis ou tangage) ? Relever la valeur maximale de l’angle concerné.

Refaire une mesure en sélectionnant une commande en échelon de vitesse des vérins et une vitesse de 75 mm/s sur une durée de 1s. Les vérins se déplacent à vitesse constante et balaie toute la demi-course environ. Enregistrer la mesure pour pouvoir l’exploiter dans le menu Analyse. Vérifier sur la courbe de position du vérin 1 que la consigne de vitesse constante est bien respectée.

Une fois la mesure terminée, tracer l’évolution de l’angle de tangage en fonction du déplacement des vérins. Pour cela, revenir au menu initial  et choisir le sous-menu Analyse des résultats . Choisir la dernière mesure dans les menus déroulants. Sélectionner en abscisse la position du vérin gauche et cliquer sur l’icône de tangage pour l’ordonnée . Tracer la courbe en cliquant sur . Une aide détaillée du logiciel est disponible dans le menu Aide sur la page d’accueil.

Q 3 : Quelle forme de courbe obtient-on ? Proposer une expression de l’angle (tangage ou roulis) en fonction de la position du vérin par rapport à sa position médiane.

Vous pouvez dire au groupe suivant de passer à cette partie et passer à la partie suivante.

### Partie B

Objectif : Analyser la commande d’inclinaison

Avant que le groupe A ne commence une course, vous allez faire une mesure qui sera exploitée dans la suite.

Vérifier qu’il n’y a aucun jeu lancé sur le simulateur et que SimCommander est fermé (dire au groupe A d’attendre un peu). Vérifier que sur le simulateur l’applicatif ServeurSimulateur soit bien lancé (icône verte dans la zone de notification inférieure droite). Sur votre poste informatique, lancer l’application ClientSimulateur et choisir le menu Pilotage . Cocher Pilotage manuel actif. Choisir une commande en échelon de position de 75 mm (déplacement maximal des vérins). Revenir dans le menu d’acquisition  et choisir une durée de 1 s. Lancer la mesure en cliquant sur . Le simulateur fait une prise d’origine avant de lancer le mouvement si elle n’a pas été effectuée au préalable. Relancer une mesure et l’enregistrer.

O

M

z0

z1

y1

y0





1

0

L’accélération ressentie par le conducteur sur le siège inclinable est définie par : où M est un point proche de l’oreille interne du conducteur. Si on ne considère qu’un mouvement de tangage pur en régime permanent, l’accélération ressentie est l’opposée de la pesanteur .

Q 4 : Déterminer l’accélération ressentie et l’exprimer dans la base R1. Montrer qu’en régime permanent celle-ci vaut :

L’oreille interne est sensible à des variations d’accélérations verticales à partir de 0,2 m.s-2.

Q 5 : En déduire l’angle maximal qu’il est possible d’imposer pour que la composante selon z1 ne soit pas perçue par le conducteur. Attention, on regarde la variation par rapport à ce que l’on ressent habituellement (à savoir l’accélération de la pesanteur) !

Q 6 : Relever sur la mesure effectuée dans le logiciel l’angle de tangage en régime permanent ainsi que les accélérations selon y et z. Vérifier que l’angle est inférieur à celui calculé précédemment.

Q 7 : Comparer la valeur d’accélération selon y et celle obtenue théoriquement. Justifier le signe de l’accélération par rapport à celui de l’angle physiquement.

Q 8 : Sachant que le jeu vidéo fournit des accélérations maximale de l’ordre de 1G, en déduire l’écart entre le jeu et le ressenti. Que pourra-t-on faire pour piloter correctement le simulateur ?

### Partie C

Objectif : Modéliser le simulateur pour en déduire une loi de commande

La partie B montre que pour obtenir des accélérations données, il faut incliner le siège d’un angle bien précis.

Le siège du simulateur est mis en mouvement par l’intermédiaire de deux vérins asservis en position. Pour pouvoir bouger le siège automatiquement, il est nécessaire de déterminer une relation entre le déplacement des vérins et l’angle souhaité. Pour cela, nous allons établir un modèle cinématique du simulateur.

Q 9 : Observer le simulateur en mouvement et indiquer le nombre de classes d’équivalence à prendre en compte.

Q 10 : En analysant les surfaces de contact entre les classes d’équivalence, proposer un graphe des liaisons du système.

Lancer le logiciel Solidworks et ouvrir l’assemblage « simulateur.sldasm ». Dans l’onglet Meca3D, observer les liaisons mises en place et vérifier la cohérence avec votre modèle. Cliquer droit sur Analyse et choisir Calcul Mécanique.

Imposer à 0 la rotation propre des vérins et mettre un déplacement de 75 mm/s pour la translation des vérins. Choisir une durée de simulation de 1 s et 100 points. Cliquer sur Calcul.

Visualiser le mouvement en cliquant sur Animation puis choisir de tracer l’évolution de l’angle en fonction de la position du vérin.

Q 11 : Proposer une relation simple liant l’angle de tangage à la position d’un vérin. Donner des valeurs numériques. Si vous avez fait la partie A, comparer l’écart entre le réel et le modèle. Sinon revenir sur cette question à la fin de la partie A.

Q 12 : S’il vous reste du temps, réaliser un schéma cinématique en perspective du mécanisme en choisissant un point de vue judicieux.

Corrigé partiel

METTRE COURBE D’ACCELERATIONS ET ANGLES EN LIGNE DROITE PUIS VIRAGE (cf. TP1)

En ligne droite l’accélération maximale relevée est d’environ 1.5 G et en freinage de -3.4 G.

L’expérience de pilotage manuel correspond à un mouvement de tangage car le siège a un simple mouvement de rotation autour de x.

On observe bien une droite de pente 75 mm/s

Mettre courbe angle tangage fonction de déplacement vérin 1

On observe une droite de l’angle de tangage en fonction du déplacement du vérin 1. Le coefficient directeur est égal à 8°/75 mm soit 0.1 °/mm

En régime permanent, l’accélération ressentie est simplement égale à la projection de l’accélération de pesanteur sur le repère lié au siège. On obtient donc bien l’expression donnée.

Selon z1, l’accélération ressentie habituellement est égale à –g, ainsi la variation d’accélération est égale à g(1-cos(phi)) ce qui impose d’avoir un angle arccos(1-0.2/9.8) soit 11.5 °. L’accélération maximale qu’on obtiendra sera de 9.8*sin(11.5)=0.2 m.s-2

Il faudra donc diminué d’un gros facteur les valeurs données par le jeu

Mettre réponse à un échelon : courbe de tangage, courbes d’accélération selon y et z

On recense, 2 vérins constitués d’un corps et d’une tige, le bâti, le siège.

Les liaisons entre les tiges et les corps sont a priori des glissières, les liaisons entre les tiges ou entre les corps et le bâti sont des rotules. Le siège est en liaison rotule à doigt avec le bâti (2 rotations permises par le joint de cardan).

Résultats méca3D

On retrouve une course de 7,5 cm et un angle  de 0.14 rad soit 8 ° environ ce qui est bien inférieur à l’angle souhaité